| ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (пояснительная записка) СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ |  |  |  |
|  | 1.1. | Экономико-географическое положение и факторы развития. |  |  |
|  | 1.2. | Историко-градостроительный анализ территории сельского поселения. |  |  |
|  | 1.3. | Природно-ресурсный потенциал сельского поселения. |  |  |
|  | 1.4. | Анализ реализации предшествующей градостроительной документации. |  |  |
| 2. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |  |  |
|  | 2.1. | Административно-территориальное устройство. Границы. |  |  |
|  | 2.2. | Население и демография. |  |  |
|  | 2.3. | Экономическая база и сфера занятости. |  |  |
|  | 2.4. | Земельный фонд и категории земель. 2.4.1.Земли населенных пунктов. 2.4.2.Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровая оценка земель. 2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий. 2.4.5. Земли лесного фонда. 2.4.6. Земли водного фонда. |  |  |
|  | 2.5. | Зонирование территории Русско-Буйловского сельского поселения. 2.5.1 Градостроительное зонирование территории Русско-Буйловского сельского поселения. 2.5.2 Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения. 2.5.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории |  |  |
|  | 2.6. | Объекты местного значения 2.6.1. Объекты районного значения, расположенные на территории Русско-Буйловского сельского поселения. 2.6.2. Инженерная инфраструктура 2.6.3. Транспортная инфраструктура 2.6.4.Развитие сельскохозяйственного производства 2.6.5.Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. 2.6.6.Объекты связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. 2.6.7.Библиотечное обслуживания населения, организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении. 2.6.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения. 2.6.9.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. 2.6.10.Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения. 2.6.11.Организация сбора и вывоза бытовых отходов. 2.6.12.Кладбища. 2.6.13.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. |  |  |
|  | 2.7. | Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения. |  |  |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
|  | 3.1 | Административно-территориальное устройство |  |  |
|  | 3.2 | Категории земель и зонирование территории. |  |  |
|  | 3.3 | Размещение объектов местного значения |  |  |
|  |  | 3.3.1. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
|  |  | 3.3.2. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
|  |  | 3.3.3. Объекты жилой инфраструктуры |  |  |
|  |  | 3.3.4. Объекты связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  |  | 3.3.5. Объекты библиотечного обслуживания, организации культуры, народного художественного творчества, музеи поселения. Объекты физкультуры и спорта. |  |  |
|  |  | 3.3.6. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения. |  |  |
|  |  | 3.3.7. Места для сбора бытовых отходов и мусора и организация его вывоза. |  |  |
|  |  | 3.3.8. Места захоронений. |  |  |
| 4. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
|  | 4.1 | Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды. |  |  |
|  | 4.2 | Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия. |  |  |

ВВЕДЕНИЕ.

Проект Генерального плана Русско-Буйловского сельского поселения подготовлен на основании постановления главы администрации Русско-Буйловского сельского поселения № 71-а от 27.10.2006 г., в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Русско-Буйловского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- архитектурно-планировочной решение территории населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры;

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенных пунктов, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

В настоящее время, до утверждения нового генплана, основными градостроительными документами сельского поселения  являются проекты планировки и застройки села Русская Буйловка колхоза «Русская Буйловка» Павловского района Воронежской области(1971г.) и  поселка Шкурлат Третий колхоза «Гранитный» Павловского района Воронежской области(1984г.).

Ранее для сельских поселений надо было разрабатывать генеральный план, совмещённый с проектом планировки, но новый Градостроительный кодекс РФ относит эти две работы к разным группам: генпланы – к документам территориального планирования, проекты планировок – к документам планировки территорий, отчего совмещать их нельзя, хотя по-прежнему было бы оптимально разрабатывать эти документы одновременно, в едином пакете.

Генеральный план Русско-Буйловского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Русско-Буйловского сельского поселения в  2008 г.:

- Паспорт муниципального образования Русско-Буйловское сельское поселение;

- Описание границ поселения (приложение к Уставу Русско-Буйловского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области);

- Проект планировки и застройки села Русская Буйловка колхоза «Русская Буйловка» Павловского района Воронежской области.(1971г.);

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Русско-Буйловского сельского поселения.

Также, при разработке проекта  были  использованы следующие   документы и  материалы:

- Картографические материалы территории Павловского района, имеющиеся в наличии.

- Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Управление Архитектуры и Градостроительства Воронежской области, 2006г.

- Список объектов культурного наследия Павловского района Воронежской области, принятых на государственную охрану - Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия  Управления культуры и туризма администрации Воронежской области.

- Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области

- Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области» ФГУП российский государственный НИИПИ Урбанистики,  Санкт-Петербург, 2006г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Русско-Буйловское сельское поселение расположено в южной части Павловского муниципального района Воронежской области, имеет выгодное географическое положение — территория сельского поселения пересекается с севера на юг автомагистралью федерального значения М-4 «Дон».

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположены 3 населенных пункта: село Русская Буйловка, поселок Шкурлат 3-й, село Варваровка. Административным центром поселения является село Русская Буйловка, расположенное в 18 км от районного центра г. Павловск. Общая численность населения сельского поселения по состоянию на  2007г. - 2900 человек.

Выписка из реестра Административно-территориального устройства

Воронежской области

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Площади административно- территориальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Русско-Буйловское сельское поселение |  | 2900 | 17046,44 |
|  | село Русская Буйловка | 2328 | 649,50 |
|  | село Варваровка | 28 | 41,42 |
|  | посёлок Шкурлат 3-й | 544 | 229,69 |

Территория Русско-Буйловского поселения условно делится проходящей с севера на юг автодорогой М4 на две части: в западной части расположен административный центр поселения - село Русская Буйловка, пойма Дона с озерами и земли занятые лесным фондом. Территория весьма благоприятна для развития рекреационных зон и жилищного строительства.

Восточную часть сельского поселения занимает промышленная зона - карьер ОАО «Павловскгранит», Шкурлатовкое месторождение гранитов, где ведется добыча высокомарочного фракционированного гранитного щебня и фракционированного песка из отсевов дробления гранита.  Непосредственно к карьеру примыкает поселок Шкурлат Третий. Поселок газифицируется, благоустраивается, но его дальнейшего развития и увеличения численности населения не планируется.

На юге сельского поселения на речке Казиночка расположено село Варваровка, использующееся, в основном, для сезонного летнего проживания жителей города Павловска. Удобное расположение и хорошая транспортная доступность позволяет предположить дальнейшее существование этого населенного пункта в качестве дачного поселка.

Основная, центральная часть территории сельского поселения занята сельхозугодьями, принадлежащим  различным землепользователям.

Природные условия и природные ресурсы, которыми обладает Русско-Буйловское сельское поселение, благоприятны для хозяйственного, градостроительного освоения и особенно для развития рекреационной инфраструктуры. Наиболее привлекательна для целей рекреации река Дон и пойменные озера, где возможна организация многофункционального отдыха. Также по территории сельского поселения протекает речка Казинка.

Возможные планировочные ограничения территории поселения связаны с расположением  объектов историко-культурного наследия, а также с зоной затопления паводковыми водами р.Дон в юго-западной и северо-западной частях с. Русская Буйловка.

Территория Русско-Буйловского сельского поселения  граничит на западе с Подгоренским муниципальным районом, на юго-западе — с Казинским сельским поселением, на юго-востоке с Верхнемамонским муниципальном районе, на севере — с городским поселением город Павловск и  Елизаветовским сельским поселением, на востоке — с Гаврильским сельским поселением Павловского района.

Граница сельского поселения проходит по оси реки Дон – пойменные земли входят в состав сельского поселения, имеются 4 крупных озера. Значительную площадь территории поселения занимают земли лесного фонда, расположенные в западной части поселения между с.Русская Буйловка и р.Дон.

На территории поселения расположены сельскохозяйственные предприятия, а также крупнейшее в России и Европе предприятие по производству нерудных материалов ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ».

1.2. Историко-градостроительный анализ территории  Русско-Буйловского сельского поселения.

Поселение расположено в южной части Павловского района, на левом берегу реки Дон. Граничит с городом Павловском.

Территорию поселения с севера на юг пересекает автодорога М4 «Дон», трассировка которой совпадает с Черкасским трактом, а также дорога Павловск —  Большая Казинка, сформировавшаяся в нач.Х1Х как дорога, связывавшая Павловск с селами Старой и Новой Калитвой.

Территория поселения вошла в состав Русского государства в кон. ХYI в. Однако, хозяйственное освоение земель и создание здесь постоянных поселений сдерживалось опасностью набегов кочевников. Строительство Белгородской укрепленной линии (1635-1658) способствовало заселению края. В ХYII в. в. здесь уже существовали промысловые «ухожья» - незаселенные земли, сдаваемые Воронежским воеводой в аренду для рыбного и пушного промысла.

Постоянное заселение территории поселения относится к первой половине ХYIII века и связано с заселением г.Павловска (1709г.). После строительства Павловской крепости, ее населению были отведены земли вдоль реки Дона и Осередь: « …. Как штап-обер и унтер-офицеры так и купецкие люди около оной Павловской их крепости вверх по реке Середе на пятьдесят верст, даже до Верхних Острошков и вверх и вниз до Дону, а именно вверх до устья речки Битюка, вниз до затона и в протчих местах, а после той постройки в Павловском уезде …».

В начале 1918 г. в селах поселения была установлена Советская власть. В первые годы Советской власти (особенно летом 1918 и осенью 1919 гг.) в Павловском уезде шли активные боевые действия Красной Армии. Район, пограничный с областью Войска Донского, где концентрировались силы контрреволюции, стал местом ожесточенной классовой борьбы. В годы Великой Отечественной войны с июля 1942 г. по январь 1943 г. Павловский район был прифронтовым. Напротив Павловска фашисты заняли правый берег Дона, подвергали город и близлежащие села артиллерийским обстрелам и авиационным бомбардировкам.

Село Русская Буйловка

Село располагается на западе поселения, на левом берегу реки Дон. Собственно застройка села повторяет очертания надпойменной террасы. Пойма же Дона представляет собой множество заливных озер и стариц. Вдоль села проходит автодорога Павловск-Большая Казинка,  сформировавшаяся в нач.Х1Х как дорога, связывавшая Павловск с селами Старой и Новой Калитвой.

Село Буйловка (как оно значится во всех справочных изданиях Х1Х-нач.ХХв.) входило в состав Павловского уезда Воронежской губернии. Напротив села, через Дон, расположено бывшее с. Ново-Каменск или Буйловка, относившееся к Острогожскому уезду Воронежской губернии. Сейчас правобережное село называется Украинская Буйловка, а левобережное – Русская Буйловка. Названа по Буил-камню – большому гранитному массиву, выходящему на поверхность недалеко от села.

На месте села Русской Буйловки в ХYII веке был «Буйловский ухожай», сдаваемый откупщикам для рыбной ловли. В.А.Прохоров пишет: «В 1665 году у Воронежского воеводы предприимчивыми людьми было куплено разрешение на охоту и ловлю рыбы в Буйловском юрту. В 1676 году появились в этих местах откупщики из Борщёва монастыря и остались на зиму у оврага Песковатого и на Малом Ильмене. Постоянное заселение относится к первой половине ХYIII века и связано с заселением г.Павловска. Первая деревянная церковь преподобного Сергия Радонежского была построена в селе в 1733 году.

В описях Генерального межевания в селе Буйловка Павловского уезда, расположенном при озерах Духовом и Малом Ильмене, по обе стороны Песковского лога,  было 222 двора с населением 1547 жителей. В 1800г. в селе была освящена каменная Сергеевская церковь.

В 1859 г. в селе насчитывалось 430  дворов, в которых проживало 3835 человек. В 1883г. в селе была открыта первая школа - приходская. В 1896 году в Буйловке была построена вторая школа -  земская. Здание этой школы, в полуразрушенном виде, сохранилось до наших дней.

В 1900 г. на территории села насчитывалось 815 дворов, численность населения составляла 5757 человек. Было 6 общественных зданий, 3 школы:  земская, школа грамоты и приходская. Промышленность была представлена 1 маслобойным и 3 кирпичными заводами, 1 просорушкой. Действовало  3 мелочные, 1 винная лавки, трактир.

В последней четверти XIX - начале XX в. село Буйловка  являлось центром Буйловской волости. В 1913 году, к 300 летию династии Романовых, была открыта вторая земская школа – «красная» (по цвету кирпича, из которого она была построена).  Имелись 2 винные лавки, магазины купцов Лебедевых и Зайцевых. Действовала небольшая земская больница на 6 коек.

В советское время село прошло все этапы развития, что и остальные села района.  В годы гражданской войны село было занято армией генерала Краснова, Шкуро, позже Деникина. Белоказаки расстреляли Размочаева Федора Фентисовича, Щетинина Ивана Михайловича (имя последнего указано на памятнике в г.Павловске «Жертвам белого террора»). После революции  все школы были реорганизованы в трудовые с 4-летним обучением. В 1925 году в одном из поповских домов был открыт ликбез, появилась изба-читальня.

Буйловцами в 1921г.  была основана коммуна «3я годовщина октября» (на территории Елизаветовского сп), но она распалась. В самом селе в 1927 году образовалось два товарищество по совместной обработке земли: «Беднота», куда вошли х.Бугры, и «Дубровка», куда вошли хх.Дубровка, Нахарёвка, Собачевка.  В 1929 году в селе образовались колхозы: имени Варейкина (позже получил название имени «XVIII партсъезда»), «Красный Прогресс», имени Сталина (позже Вторая Пятилетка). Самым лучшим был колхоз «Красный прогресс», он был участником ВДНХ в 1939 году в Москве, а лучший чабан Петров Кондрат Трофимович получил орден Трудового Красного Знамени.

Во время Великой отечественной войны село было прифронтовым. На фронт из Русской Буйловки ушло 1710 человек, не вернулись - 649. Их имена запечатлены на мемориале славы, что находится в центре села.

В 1956 году колхозы объединились в один - имени Хрущева.  В 1960-е гг., когда к Буйловскому сельсовету присоединили х.Шкурлат, колхоз получил наименование «Русско-Буйловский». Возглавлял его долгое время Хатунцев Федор Емельянович, а затем Шевченко Петр Григорьевич. В годы перестройки колхоз пришел в упадок. Теперь земли переданы фермерам и объединению «Павловск-инвест». В 2007г. численность населения села Русская Буйловка составляла 2340 человек.

Село Варваровка

Село Варваровка располагается на юге Русско-Буйловского сельского поселения, по обоим берегам реки Казинка. Село основано на своих землях в кон.ХYIII в. князем Николаем Ивановичем Трубецким, названо по имени дочери князя - Варвары Николаевны Трубецкой (???-1836г), вышедшей замуж за Алексея Ильича Муханова. В 1851г. часть бывшего имения Трубецких, в т.ч. и с.Варваровка,  числилась за Гавриилом Гаврииловичем Сухановым. С 1882 г. фамилия Сухановых приобретает приставку – Подколзины. Сухановым-Подколзиным в нач.ХХв. принадлежали многочисленные хутора и усадьбы при р.Дон, Казинка и Гаврило, всего 9379 десятин земли.

В 1859 г. в селе Варваровке насчитывалось 113 дворов, численность населения составляла - 772 человека. К 1900 г. в селе, в  119 дворах, проживало  922 человека. Были молельный дом, 3 общественных здания, 1 церковно-приходская школа, 15 ветреных мельниц, 1 винная лавка. В 2007г. Численность населения села Варваровка составляло 28 человек.

Посёлок Шкурлат Третий

Посёлок Шкурлат 3-й расположен на востоке поселения, с востока от автодороги М-4 «Дон» и к югу от реки Гаврило.  Являлся владельческим хутором Б.А.Суханова-Подколзина, в 1900г. здесь проживало 94 человека. В 2007г. численность населения посёлка составляла 540 человек.

Объекты культурного наследия Русско-Буйловского сельского поселения.

На государственной охране на территории сельского поселения стоит 3 объекта, поставленный на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) поселения

| Наименование объекта | Датировка | Категория охраны | Номер НПА | Адрес, местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Павловское поселение 1 | эпоха бронзы | Р | № 510 | г.Павловск Выступ 1 надпойменной террасы левого берега р. Гаврила, в 0,8 км к северо-востоку от автобазы N 6 г. Павловска |
| с.Русская Буйловка, курганная группа 2 | эпоха бронзы | Р | № 510 | с.Русская Буйловка Водораздел, в 2 км к востоку-северо-востоку от села, между изгибом лесополосы и а/д Русская Буйволовка - а/д Москва - Ростов |
| Курганный могильник у с. Шкурлат | не ясна | В |  | В восточной части поселения, с юга от дороги к п.Шкурлат |
| Одиночный курган у Павловского ГОКа | не ясна | В |  | В восточной части поселения, с юга от дороги к п.Шкурлат |
| Курганный могильник-2 у Павловского ГОКа | не ясна | В |  | В восточной части поселения, с юга от дороги к п.Шкурлат |
| Одиночный курган у с. Русская Буйловка | не ясна | В |  | С севера от дороги М4 «Дон» |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; В – выявленный объект; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Русско-Буйловского сельского поселения  показал следующее:

- Русско-Буйловское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом, расположено в окружении выразительного ландшафта и имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Здесь возможно создание природного и историко-культурных заповедника (микрозаповедника, парка, особо охраняемой природной территории местного значения и пр.), что будет способствовать  социально-экономическому развитию поселения.

- В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

Расположение памятников археологии на территории сельского поселения показано на схемах 1(II), 4(II),

1.3.  Природно-ресурсный потенциал сельского поселения.

Климат на территории Русско-Буйловского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7С. Средние из абсолютных максимальных температур +36С, средние из абсолютных минимальных температур -28 С.

Годовая сумма осадков составляет 596 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в тёплый период.

Средняя скорость ветра  3,8м/сек.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270мм, гидротермический коэффициент (ГТК) около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Геологическое строение. Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками. Отложения верхнего мела на территории поселения обнажаются в бортах оврагов и в долине р.Дона.

На территории поселения выявлен довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов: эрозионный, оползневой, карстовый, суффозионный, просадочный, заболачивание.

Планировочная оценка территории – территория ограниченно благоприятна для строительства, в связи с развитием экзогенных геологических процессов. Освоение ограниченно благоприятных площадок потребует проведение мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83, пункт 13 и 4.

Минерально-сырьевые ресурсы:

| Название полезного ископаемого | Месторождение (участок) | Местоположение | Запасы (тыс. м., тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2007 г. | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранит | Шкурлатовское | В 12 км к ЮВ от г. Павловска | А+В+С-470321/392148 С2-143149 ГКЗ пр. 10137 от 07.03.1987 г. | Разрабатывается ОАО «Павловскгранит» |

Шкурлатовское месторождение пригодно для разработки мела. Мел залегает во вскрыше гранитного массива. Сырье пригодно для производства строительной извести и минеральной подкормки.

Почвенные ресурсы. Почвенные ресурсы Русско-Буйловского сельского поселения представлены черноземами обыкновенными и черноземами выщелоченными, с преобладанием черноземов обыкновенных. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса. Значительных масштабов достигла водная и ветровая эрозия почв. Прогрессируют процессы переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Ландшафтно-рекреационный потенциал. Территория Русско-Буйловского сельского поселения расположена на Калачской возвышенности. В западной части поселения рельеф равнинный, в юго-восточной части -  степь незначительно расчленена балками.

Территория характеризуется высокими эстетическими свойствами ландшафта долины реки Дон, имеющей множество заливных озер. Самые крупные озера – оз.Волочильное, оз.Затон, оз.Горшковое, оз.Догонное. Русло реки прямолинейное,  песчано-илистое, деформирующееся, не зарастающее.

Спокойный гидрологический режим реки предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха, включая водный туризм, любительский водный промысел, кратковременный отдых с организацией благоустроенных пляжей. В настоящее время  на р.Дон оборудовано 2 пляжа, площадка для проведения сельских праздников, футбольное поле.

Растительность  представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми и травяными сообществами. Леса, в основном, находятся в пойме р.Дона рядом с селом Русская Буйловка.

Наиболее перспективны для рекреационного освоения и развития экологического туризма – придолинные ПТК с лесной растительностью.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в сельском поселении являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- затопление пойменных территорий паводком, т.е сезонное их использование;

- процесс заболачивания пойменных территорий.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселении, являются следующие:

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

1.4.  Анализ реализации  предшествующей градостроительтной документации.

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Русско-Буйловского сельского поселения, являются проекты планировки и застройки села Русская Буйловка, центральной усадьбы колхоза «Русская Буйловка» Павловского района Воронежской области  разработанный ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ в 1971г.  и  поселка Шкурлат 3-й колхоза «Гранитный» Павловского района Воронежской области (1984г.).  Совершенно очевидно, что разработанные более 25 лет назад документы устарели, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования в установленные сроки. Для Русско-Буйловского сельского поселениями в качестве такого документа в соответствии с ГрК РФ определен  Генеральный план сельского поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план разрабатывается не для отдельных населенных пунктов, а для всего сельского поселения в целом.

В основу планировочного решения центральной усадьбы колхоза - села Русская Буйловка в 1971 году была положена идея создания наиболее компактного населенного пункта с максимальным сохранением существующей застройки, сети улиц и с использованием рельефных условий. Проектом  предусматривался рост численности населения села до 3000 человек, общая площадь жилищного строительства должна была составлять 44 300 кв.м.

Размещение административно-общественного центра села планировалось на пересечении двух улиц бульварного типа и организовывалась существующим зданием клуба на 450 мест со спортзалом, торговым центром и зданием комбината коммунальных услуг. Из объектов соцкультбыта на территории села планировалось разместить еще одно школьное здание на 192 место, расширив участок существующей средней школы, а так же детский сад-ясли, фельдшерско-акушерский пункт, торговый центр.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов и частично на новых территориях. Основное производственное направление села было зерно-животноводческое. В колхозе «Русская Буйловка» начиная с 1972 года намечалось строительство животноводческого комплекса на 1200 голов. На территории села находилось 4 производственных участка. Производственная зона включала в себя молочную ферму на 1200 голов, 2 свиноводческие фермы на 350 голов, ремонтно-механический двор, строительный двор, складской сектор, склад ГСМ. Планировалось разместить пожарное депо на 2 автомашины. В настоящее  время производственная  зона села полностью разрушена.

Улицы и дороги села Русская Буйловка проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания села, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной зоны и полевыми массивами. Все дороги и тротуары села предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время асфальтовое покрытие имеет только главная улица села.

В качестве источников водоснабжения принимались подземные воды, забираемые артезианскими скважинами. Для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривались 7 скважин, оборудованных погружными насосами. По центральной усадьбе — сселу Русская Буйловка планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.

Канализация на центральной усадьбе предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственых зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалось две насосные станции для перекачки сточных вод.

Снабжение теплом жилой и производственной зон предусматривалось от отдельно-стоящей котельной, принятой по типовому проекту. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагреватерей.

Газоснабжение жилой зоны с.Русская Буйловка осуществляется от ГРС, расположенной в г.Павловске. Для снижения давления газа в газопроводе предусматривалось строительство ГРП.

Электроснабжение предусматривалось от Павловской п/ст 35/10кВ. Планировалось строительство 9 понижающих п/ст., размещенных в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь. Радиофикация  села Русская Буйловка осуществлялась от радиоузла, расположенного на центральной усадьбе.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации - Проекта планировки и застройки села Русская Буйловка колхоза «Русская Буйловка» Павловского района Воронежской области показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения  остались до конца не реализованными.

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы.

Русско-Буйловское сельское поселение расположено в южной части Павловского муниципального района Воронежской области, на левом берегу реки Дон. Территория сельского поселения пересекается с севера на юг автомагистралью федерального значения М-4 «Дон».

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположены 3 населенных пункта: село Русская Буйловка — административный центр сельского поселения, поселок Шкурлат 30-й, село Варваровка. Общая численность населения сельского поселения по состоянию на  2007г —  2900 человек.

Границы и статус Русско-Буйловского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Русско-Буйловское сельское поселение граничит с городским поселением город Павловск, Елизаветовским сельским поселением Павловского муниципального района, Гаврильским сельским поселением, Верхнемамонским муниципальным районом, Казинским сельским поселением, Подгоренским муниципальным районом. Общая протяженность границы Русско-Буйловского сельского поселения составляет 72910 м. Общая площадь в границах  Русско-Буйловского сельского поселения составляет 17046,44 га

В результате анализа, проведенного в пункте 2.1 выявлены следующие проблемы административно-территориального устройства территории Русско-Буйловского сельского поселения:

Проблема 1. Требуется изменение  границ населенных пунктов Русская Буйловка и Варваровка.

В границы села Русская Буйловка генеральным планом  включаются четыре участка из земель сельхозназначения, общей площадью площадью 118 га. (участок 1 — 14 га, участок 2 — 86 га, участки 3 и 4 — по 9 га) под жилищное строительство.

В границы села Варваровка включаются два участка общей площадью 120 га (участок 5 — 100 га, участок 6 — 20 га) для создания зон обслуживания: на территории, прилегающие к автодороге предлагается развитие объектов придорожного сервиса, строительство гостиницы, кафе и т.д.

Границы поселка Шкурлат 3-й остаются без изменений.

Изменение границ населенных пунктов показано на схемах 1(I) и 5(II)

2.2. Население и демография.

Численность населения.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из наиболее острых социальных проблем страны и Русско-Буйловское сельское поселение не является исключением.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположены 3 населенных пункта: село Русская Буйловка, поселок Шкурлат Третий, село Варваровка.

Численность населения, количество домовладений Русско-Буйловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения | Количество хозяйств (домовладений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Русская Буйловка | 2327 | 963 |
| 2 | пос. Шкурлат Третий | 545 | 198 |
| 3 | с. Варваровка | 28 | 40 |
| Итого по поселению: |  | 2900 | 1201 |

Для современной демографической ситуации Русско-Буйловского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость,  высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

Динамика численности населения за последние 3 года менялась незначительно. Прирост населения наблюдается в основном за счет миграционного прироста, который не оказывает существенного влияния на улучшение демографической ситуации. За 2005год миграционный прирост составил 14чел., за 2006год – 40человек, за 2007год – 19 человек.

Динамика численности населения Русско-Буйловского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января | 2891 | 2900 | 2900 |
| 2 | Родилось | 30 | 16 | 32 |
| 3 | Умерло | 46 | 47 | 51 |
| 4 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел./ % | -16/-0,6 | -31/-1 | -19/-0,7 |
| 5 | Прибыло, чел. | 74 | 111 | 84 |
| 6 | Выбыло, чел. | 60 | 71 | 65 |
| 7 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, чел./% | +14/0,5 | +40/1,4 | +19/0,7 |
| 8 | Всего прирост (убыль) населения за год, чел./% | -2/0,07 | 9/0,3 | - |
| 9 | Коэффициент рождаемости | 10,37 | 5,52 | 11 |
| 10 | Коэффициент смертности | 15,91 | 16,21 | 17,6 |
| 11 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | 5,53 | 10,69 | 22,4 |

Анализ данных Русско-Буйловского сельского поселения за предоставленный период показывает, что за последние три года число родившихся с 2005 г практически не изменилось, смертность более чем в 1,5 раза превышает рождаемость, при этом коэффициент рождаемости незначительно увеличился.

За 2006 и 2007гг численность населения не изменилась, т.к. естественная убыль равна миграционному приросту (19 человек). В 2006 году прирост населения произошел за счет миграционного роста и составил 40 человек.

По данным на 2008г. численность постоянного населения составила 2900 чел., из него  трудоспособного - 1719 чел.(59,3%), пенсионеров  -  868 чел.(29.9%). Численность трудоспособного населения с 2005 года  увеличилась на 221 человек.

Деление по возрастным группам населения.

| Возрастные группы | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возрасте, чел./% | 307 / 10,6 | 298 / 10,3 | 313/10,8 |
| В трудоспособном возрасте, чел./% | 1498 / 51,8 | 1580 / 54,5 | 1719/59,1 |
| Старше трудоспособного возраста, чел./% | 901 / 31,2 | 928 / 32 | 868/29,9 |
| Коэффициент демографической нагрузки, | 0,81 | 0,78 | 0,69 |

Основным фактором, влияющим на данную динамику, являлось резкое снижение рождаемости в 90-х годах, что повлияло на снижение группы младших возрастов и росту других. Вместе с тем, на долю старших возрастов в понижающем направлении влияло, то, что на пенсию в последние годы выходили люди, родившиеся во время войны, в годы с низким уровнем рождаемости.

Превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Воронежской и других областям ЦФО она растет в связи с более высоким ростом смертности среди мужчин. Важное влияние на половозрастную структуру населения имеет миграция, т.к. половозрастной состав мигрантов сдвинут в сторону молодых возрастов и мужчин.

Резервы улучшения демографической ситуации в Русско-Буйловском сельском поселении, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте).

Трудовые ресурсы.

Численность  населения в трудоспособном возрасте на 1.01.2007 г. составила 1719 человек,  старше трудоспособного — 868 чел., моложе трудоспособного (до 16лет) — 313чел.

| Трудовые ресурсы | 2004год | 2005год | 2006год | 2007год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1601 | 1630 | 1580 | 1719 |
| Трудовые ресурсы | 1646 | 1668 | 1618 | 1734 |
| Занято в экономике всего | 1191 | 1208 | 1419 | 1476 |
| Общая численность безработных, всего | 383 | 372 | 50 | 47 |
| Распределение занятых трудовых ресурсов по формам собственности |  |  |  |  |
| В государственном секторе | - | - | 11 | 20 |
| В муниципальном секторе | 119 | 115 | 99 | 107 |
| В частном секторе | 1072 | 1078 | 786 | 1349 |

За рассматриваемый период с 2004года по 2007год численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 118человек, общая численность безработных значительно сократилась и составила в 2007году 47 человек.

Произошли изменения и в распределении численности, занятых по формам собственности, увеличилось число занятых в государственном секторе за 2006- 2007годы на 9 человек. В муниципальном секторе численность практически не изменилась. Произошло возрастание занятых в частном секторе с 1072 человек в 2004г до 1349 человек в 2007году.

Занятость населения по отраслям экономики.

Всего в отраслях экономики занято - 1476 человек, из них:

- в сельском и лесном хозяйстве  - 835 (57%)

- производство электроэнергии, газа и воды - 7 (0,5%)

- добычей полезных ископаемых – 381 (26%)

- в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств - 99 (7%);

- в сфере транспорта и связи - 6 (0,4%)

- образование - 63 (4%)

- финансовая деятельность – 9 (0,6%)

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 35 (2%)

- предоставление коммунальных,социальных и персональных услуг - 41 (3%).

В муниципальном секторе экономики занято - 107 чел., в частном секторе – 1349 чел., из них в крестьянских фермерских хозяйствах - 21 чел.,индивидуальным трудом и по найму – 85 чел., занятых в домашнем хозяйстве – 695 чел. В муниципальном секторе экономики работают  8% занятых в народном хозяйстве, в частном секторе – 39%.

Безработица

Общая численность безработных по поселению – 47 человек.  Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в центрах занятости (2008г) по поселению составила 40 человек.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

Базовый прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Русско-Буйловского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость,  высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения .

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными  тенденциями развитых стран.

Во-вторых,  существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения,   при котором смертность  существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется  сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений  не оставляет равноценную замену.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации были положены в основу сценарных прогнозов численности и структуры  населения Русско-Буйловского поселения: базового, пессимистического и оптимистического.   	Рассмотрено несколько вариантов развития демографической ситуации. Они различаются тенденциями коэффициентов рождаемости, смертности и миграции  населения и включают как экстраполяцию сложившихся демографических процессов, так и возможные их изменения под влиянием различных инновационных мер.

Базовый прогноз построен в предположении, что рождаемость и смертность в течение всего прогнозируемого периода останутся на уровне 2007 г.

Пессимистический прогноз отражает сложившиеся тенденции смертности  населения, включая сверхсмертность в трудоспособных возрастах, при фиксированной рождаемости на уровне 2007 г.

Оптимистический вариант прогноза предполагает снижение смертности и рост рождаемости, аналогичные наблюдаемым по Воронежской области в 1980-е годы под воздействием антиалкогольной политики и стимулирования рождаемости, с выходом на уровень конца 1980-х годов по показателям смертности – к 2014 г., рождаемости – к 2019 г. и последующей стабилизацией значений показателей на достигнутом уровне.

Базовый прогноз можно охарактеризовать как инерционный, два последующих оценивают диапазон изменения прогнозируемых демографических характеристик.

В соответствии с базовым сценарием численность  населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2020 г. со среднегодовым темпом 0,65%. Затем темпы снижения сократятся  и к 2028 г. численность  населения составит 2880  чел. против 2900 чел. в 2007 г., а за счет положительного сальдо миграции численность достигнет 3180 чел. Иными словами, за двадцать прогнозных лет  население Русско-Буйловского поселения возрастет на 280 чел.

За этот же период численность населения в трудоспособных возрастах возрастет примерно на 150 чел. и составит к 2028 г. 1870 чел.  Существенно (с 29,9% в 2007 г. до 32,1% к 2028 г.) возрастет доля пенсионных возрастов в структуре  населения. Доля возрастной группы до 16 лет снизится с 10,8% в 2007 г. до 9,1% в 2028 г.

| Показатели | По состоянию на 2007 г. | По базовому прогнозу на 2027 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 2900 | 3180 |
| -моложе трудоспособного | 313/ 10,8% | 289/ 9,1% |
| -в трудоспособном | 1719/ 59,3% | 1870/ 58,8% |
| -старше трудоспособного | 868/ 29,9% | 1021/ 32,1% |

Пессимистический прогноз, по сравнению с базовым, приводит к более значительному сокращению  населения (до 2400 чел. на начало 2028 г.) в сочетании с более высокими среднегодовыми темпами убыли (1,15% за период 2020-2028 гг.). Потери населения за счет высокой смертности по сравнению с 2007 г. оцениваются в 500 чел. В то же время, за счет снижения младенческой смертности  несколько улучшится демографическая структура населения. Доля групп моложе трудоспособного и пенсионных возрастов составит к 2028 г. соответственно 11,1 и 30,9%, в то время как по базовому прогнозу – 9,1 и 32,1%. При этом доля трудоспособных  возрастов по обоим сценариям будет практически одинаковой (58,8-58,0%). Иными словами, произойдет перераспределение демографической структуры в пользу младших возрастов.

По оптимистическому сценарию численность  населения к 2028 г. составит 3740 тыс.чел., что на 840 чел. болььше, чем на начало 2007 г. (Спад по базовому и пессимистическому сценариям выше соответственно в 2,6 и  3,1 раза). Среднегодовые темпы спада по естественной убыли за 2007 – 2028 гг. в случае оптимистического сценария составляют 0,32%, для базового – 0,78%, пессимистического – 0,9%.

Моделируемый в оптимистическом сценарии рост рождаемости в сочетании со снижением смертности существенно изменит демографическую структуру  населения. Возрастает доля пенсионных возрастов (с 29,9% в 2007г. до 31,8% на начало 2028г.). За счет этого доля трудоспособных возрастов снизится с 58,6 до 53,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в базовом и пессимистическом сценариях. Но благодаря достигнутой относительно высокой численности молодежных возрастов, будет создана база для последующего улучшения демографической структуры.

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции.

За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем  по базовому прогнозу: общая численность населения к 2028 г. -  3180 чел.

| Наименование показателя, чел | Современное состояние 2007 год | 2018 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2900 | 2870 | 3180 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.2 и на основании прогноза численности населения выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Отрицательная демография. Требуется создавать условия для привлечения в поселение на жительство людей.

Требуется усиление миграционной привлекательности Русско-Буйловского сельского поселения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

Проблема 2. Старение населения. В ближайшие 20 лет трудоспособного населения не останется.

Требуется предусмотреть резервирование территорий для интернатов, домов инвалидов, ветеранов и пр.

2.3. Экономическая база развития и сфера занятости.

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования. Основными статьями доходной части бюджета Русско-Буйловского поселения являются:

1. Налоговые поступления:

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог,

Показатели базы местных налогов поселений

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество физических лиц | тыс. руб. | 26,2 | 26,6 | 28,3 |
| Единый сельхозналог | тыс. руб. |  |  | 2,4 |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 79,6 | 88,6 | 130,4 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 77,1 | 73,3 | 311,5 |

2. Неналоговые доходы: аренда земель 50%, безвозмездные перечисления.

3. Субвенции и дотации из бюджетов разных уровней, согласно нормативов отчислений.

Бюджет муниципального образования за 2007 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения | тыс. руб. | 10932,33 |
| Исполнение к плану | % | 101,6 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 8892,7 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов | тыс. руб. | 2040,23 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов | % | 18,7 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 3759,3 |
| Расходы бюджета поселения | тыс. руб. | 8501,33 |
| Исполнение к плану | % | 98,5 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 2923,4 |

На территории поселения находится карьер ОАО «Павловскгранит», который является одним из основных налогоплательщиков. ОАО «Павловскгранит» - предприятие по производству нерудных материалов, крупнейшее в России и Европе. Основано в 1976 г. в г. Павловске Воронежской области на основе Шкурлатовского месторождения гранитов. 
Промышленные запасы месторождения составляют  472,2 млн. м3 гранита и рассчитаны на 106 лет эксплуатации. В период с 1976 г. по 2005 г. ОАО "Павловскгранит" выпущено 162275,6 тыс.м3 нерудных материалов.  Глубина карьера на сегодня составляет 127 метров. На предприятии работают 2803 человека. Выпускаемая предприятием продукция относится к первому классу использования (дорожное и жилищное строительство, бетонные работы высокой прочности, тротуарная плитка и т.д.). Предприятие расположено на площади 776,2га. Основная продукция предприятия - высокомарочный фракционированный гранитный щебень, фракции от 5 до 20 мм (III группы), от 5 до 20 (II группы) марки "1400" в соответствии с ГОСТ 8267-93, фракции от 25 до 60 мм, ГОСТ 7392-2002.  Фракционированный песок 0,14-5 мм из отсевов дробления очень крупного первого класса, ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ"  Песок из отсевов дробления гранита ТУ-571 100-051 692 87-99. Добываемый гранит имеет благородный красно-розовато-серый цвет, крупно-, средне-, мелкозернистое строение (с преобладанием среднезернистого), высокие показатели прочности.

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения:

ООО «Павловская нефтебаза» АЗС №777, численность работающих – 27 чел.,

МУП «Русско-Буйловское», численность – 10 чел.,

ЗАО «Павловская МТС», производство минудобрений, реализация ГСМ – 14 чел.
	На территории Русско-Буйловского сельского поселения находятся и несколько сельскохозяйственных предприятий, основное и самое крупное — ООО «Павловск-Инвест», занимается производством  зерновых культур и подсолнечника, имеет в собственности машино-тракторный парк (10 грузовых машин и 20 тракторов), 3 зернохранилища. Предприятие занимает площадь более   4-х тыс.га., численность работников -98 чел.

ЗАО «Грант-Агро», численность – 48 чел.

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий  за 2007 год составило: зерновые  культуры (в весе после доработки) - 299850 тонн; картофель - 35750 тонн; подсолнечник — 18546 тонн; овощи - 2147 тонн, скот и птица (на убой в живом весе) - 5039 тонн; яйца - 750 тыс штук. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  -  5881 тыс.голов. Производство молока в 2007г. составило 2285 тонн. Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в 2007 году составила  211 чел. За  2007 год убыток  сельхозпредприятий составил  1750 тыс. руб.

Предприятия  торговли — ООО «Павловскагропроибюро», ООО «Лидер», общее количество торговых точек -12;

Цех по производству корпусной мебели мебели — ИП Красильников С.А.

Пекарня — ИП Кащеев В.Н.

Администрация Русско-Буйловского сельского поселения;

Образовательные учреждения - Русско-Буйловский детский сад,  Русско-Буйловская СОШ;

Социальные услуги населению оказывают: Русско-Буйловское культурно-досуговое объединение; приход храма Преподобного Сергия Радонежского;

ПЧ-67 по охране села Русская Буйловка;

Отделение СБ РФ;

Русско-Буйловская врачебная амбулатория;

УЭС «Почта России».

Среднемесячная з/плата по видам экономической деятельности  2008г

| № | Виды экономической деятельности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство | 3904,2 |
| 2 | Оптовая и розничная торговля | 3383,9 |
| 3 | Транспорт и связь | 3833,3 |
| 4 | Образование | 3280,1 |
| 5 | Здравоохранение | 3526 |
| 6 | Социальные услуги,культура | 4014 |

ОАО «Павловскгранит» является одним из основных налогоплательщиков на территории поселения. Площадь занимаемой карьером и промышленным предприятием территории  776,2 га. Потребность предприятия в дополнительных территориях для производственных нужд составляет 270 га (под расширение карьерного поля).

В ОАО "Павловскгранит" рассматривается вопрос о строительстве на базе Шкурлатовского гранитного месторождения в Павловском районе цементного завода мощностью 1 млн. тонн. Сырьем станут отходы основного производства компании (мел и агреллит), а ориентировочный размер вложений составит 6 млрд руб. Датская компания FLSmith уже завершила исследование образцов мела и агреллита, получаемых при дроблении гранита на Шкурлатовском месторождении. Датчане пришли к выводу, что отходы производства «Павловскгранита» можно использовать как сырье для выпуска цемента. Теперь компания приступит к разработке бизнес-плана по строительству завода, который разместится на территории 40 га по соседству с основными мощностями. Впрочем,  у ОАО «Павловскгранит» нет собственных источников финансирования проекта, поэтому одновременно с разработкой бизнес-плана будет вестись и поиск инвестора. Реализация данного проекта позволит повысить наполняемость местного бюджета и создать дополнительно 550 рабочих мест.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.3 выявлены следующие проблемы, требующие решения путем расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Проблема 1. Необходимость развитие малого бизнеса на собственном сырье: это могут быть мини-строительные заводы,  изготовление чипсов, копчение рыбы и пр.

Проблема 2. Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий на базе производимой сельскохозяйственной продукции; привлечения частного сектора к комплексному развитию животноводческого комплекса.

На территории села Русская Буйловка и поселка Шкурлат 3-й расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время  не использующиеся. В последние годы на возрождение сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области по возрождению животноводческого комплекса, работает областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области...»  Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта,  строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье для своих ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объемов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Проблема 3.  Возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

Проблема 4. Развитие туристическо-рекреационной отрасли:

Село Русская Буйловка обладает громадным рекреационным потенциалом. Места для размещения баз отдыха по берегам Дона ограничиваются только подтопляемостью территорий, возможен сезонный отдых

Пруд возле поселка Шкурлат 3-й предлагается для размещение рыболовно-туристической базы

Проблема 5.  Расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса, развитие придорожного сервиса.

В селе Варваровка необходимо воспользоваться благоприятным расположением населенного пункта относительно федеральной автомагистрали М4 «Дон». Земли сельхозназначения, расположенные между автомагистралью и селом включить в состав села Варваровка, и привлекая инвестиции, организовать зону расширенного придорожного сервиса: мотели, гостиницы, торговый, развлекательный, сервисный центры, и др. объекты.

2.4. Земельный фонд и категории земель.

Территория Русско-Буйловского поселения условно делится проходящей с севера на юг автодорогой М4 на две части: в западной части расположен административный центр поселения - село Русская Буйловка, пойма Дона с озерами и земли занятые лесным фондом. Территория весьма благоприятна для развития рекреационных зон и жилищного строительства.

Восточную часть сельского поселения занимает промышленная зона - карьер ОАО «Павловскгранит», Шкурлатовкое месторождение гранитов, где ведется добыча высокомарочного фракционированного гранитного щебня и фракционированного песка из отсевов дробления гранита.  Непосредственно к карьеру примыкает поселок Шкурлат Третий. Поселок газифицируется, благоустраивается, но его дальнейшего развития и увеличения численности населения не планируется.

На юге сельского поселения на речке Казиночка расположено село Варваровка, использующееся, в основном, для сезонного летнего проживания жителей города Павловска. Удобное расположение и хорошая транспортная доступность позволяет предположить дальнейшее существование этого населенного пункта в качестве дачного поселка.

Основная, центральная часть территории сельского поселения занята сельхозугодьями, принадлежащим  различным землепользователям.

Распределение земель Русско-Буйловского сельского поселения по категориям

| №№ | Категория | Тыс.га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов, в том числе: | 0,88 | 5,16 |
|  | Площадь приусадебных участков | 0,36 | 2,11 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 13,746 | 80,64 |
|  | -пашня | 10,7 | 62,77 |
|  | -сенокосы | 0,4 | 2,34 |
|  | -пастбища | 0,9 | 5,15 |
|  | -многолетние насаждения | 0,05 | 0,29 |
|  | -залеж | 0,6 | 3,51 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта , связи, энергетики, обороны | 0,71 | 4,16 |
| 4. | Земли лесного фонда | 1,54 | 9,03 |
| 5. | Земли водного фонда | 0,07 | 0,42 |
| 6. | Земли запаса | 0,1 | 0,5 |
|  | Итого: | 17,046 | 100 |

2.4.1.Земли населенных пунктов.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения кроме села Русская Буйловка (площадь - 649,5га) находятся населенные пункты: поселок Шкурлат Третий(площадь -   229,69га) и село Варваровка (площадь -  41,42га).

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и поймой реки Дон, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта. Территорию поселения с севера на юг пересекает автомагистраль федерального значения М-4 «Дон». Главные въезды на территории населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения осуществляются со стороны  автодороги М-4 «Дон» и имеют асфальтированные покрытия.

Жилая зона села Русская Буйловка представлена улицами с двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория села Русская Буйловка  в целом хорошо озеленена за  счет   приусадебных участков  и  земель лесного фонда. Река Дон и множество озер и стариц, расположенных в ее пойме, придают  территории неповторимый,  только ей присущий  колорит. Но эти   преимущества на  протяжении   многих  лет  не  используются  в  полной  мере.  Территории между рекой, пойменными озерами и селом Русская Буйловка используются под пашни, пастбища и сенокосы. Эти территории являются заливными, и не могут быть использованы для капитальной застройки. Использование этих  территорий  возможно для  развития рекреационной зоны.

Из всех населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения только село Русская Буйловка испытывает потребность в новых участках под жилищное строительство. В границы села Русская Буйловка планируется включение четырех участков из категории земель сельхозназначения.

Въезд в поселок Шкурлат 3-й осуществляется с западной стороны, со стороны автодороги М4 через промзону ОАО «Павловскгранит». Развитие поселка ограничивает  его близость к промышленному предприятию, производственная зона — карьер ОАО «Павловскгранит», непосредственно примыкает к поселку с северо-западной стороны.

Село Варваровка расположено в южной части Русско-Буйловского поселения и по существу превратилось в населенный пункт сезонного использования. Непосредственная близость села Варваровка к автодороге М4 «Дон» позволяет предложить дальнейшее развитие села как узла придорожного сервиса, для чего в границы села Варваровка включается два участка от населенного пункта до автомагистрали М4 «Дон». Эти территории предлагается включить  в границы населенного пункта для создания развитых зон обслуживания: на территории, прилегающие к автодороге предлагается развитие объектов придорожного сервиса, строительство гостиницы, кафе и т.д.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.4.1 выявлены следующие проблемы, касающиеся территории населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения:

Проблема 1.  Требуется изменение границ населенных пунктов Русская Буйловка и Варваровка за счет присоединения участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и изменения их категории на категорию земель населенных пунктов.

Проблема 2.  Требуется зонирование территорий населенных пунктов.

Проблема 3. Требуется разработка правил землепользования и застройки сельского поселения.

2.4.2.Земли сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Русско-Буйловского сельского поселения занимают 13,746 тыс.га., что составляет более 80 % территории сельского поселения.

| Сельскохозяйственные угодья | Тыс.га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 13,746 | 80,64 |
| -пашня | 10,7 | 62,77 |
| -сенокосы | 0,4 | 2,34 |
| -пастбища | 0,9 | 5,15 |
| -многолетние насаждения (сады и др.) | 0,05 | 0,29 |
| -залеж | 0,6 | 3,51 |

Кадастровая оценка земель.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего земель сельскохозяйственного назначения, допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки утверждены главой администрации Воронежской области, предварительно согласованы в Роснедвижимости.

Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий  Павловского района  Воронежской области  по средней  кадастровой стоимости

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2 | Группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| Минимальное | 1,34 | 4 |
| Среднее | 3,28 |  |

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Павловском районе, относятся к числу не самых ценных сельхозугодий.

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчёта кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на  данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Кадастровая оценка земель населенных пунктов для с.Русская Буйловка, с.Варваровка, пос. Шкурлат Третий (утверждено постановлением администрации Воронежской области от 28.12.2005 г. № 1224 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений Воронежской области» (в редакции постановления  администрации Воронежской области от 01.08.2006 № 621).

Кадастровая оценка земель населенных пунктов

| Номера видов функц. использования земель | Наименование видов использования земель | Кадастровая стоимость земель руб./кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Р.Буйловка | с.Варваровка | п.Шкурлат 3й |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной застройки | 42,58 | 14,74 | 22,82 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 40,79 | 14,12 | 21,87 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 20,4 | 7,06 | 10,93 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 27 | 9,35 | 14,47 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 53,4 | 18,48 | 28,62 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 22,5 | 7,79 | 12,06 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок) | 40,37 | 13,97 | 21,64 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, землипредприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 28,11 | 9,73 | 15,07 |
| 9 | Земли под военными объектами | 39,19 | 13,56 | 21 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 26,96 | 9,33 | 14,45 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 33,97 | 11,76 | 18,21 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 24,45 | 8,46 | 13,11 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 21,32 | 7,38 | 11,43 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 15,85 | 5,49 | 8,5 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.2 выявлены следующие проблемы в отношении земель сельскохозяйственного назначения:

Проблема 1. Требуется перевод присоединяемых к селу Русская Буйловка 4 участков из  категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Проблема 2. Требуется перевод присоединяемых к селу Варваровка земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

Проблема 3. Требуется перевод земель категории сельскохозяйственного назначения, расположенных западнее села Русская Буйловка, в пойме Дона, в земли особо охраняемых природных территорий местного значения.

  - Изменение границ земель сельхозназначения  показано на схемах 1(I) и 5(II)

        - 2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения ведется добыча гранитного щебня и фракционированного пескакрупнейшем в России и Европе предприятием по производству нерудных материалов ОАО «Павловскгранит».  Площадь занимаемой карьером и промышленным предприятием территории  776,2 га.

Границы земель транспорта. Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

На территории Русско Буйловского сельского поселения к землям транспорта относятся территории, занимаемые автомобильной дорогой федерального значения М4 «Дон» с полосой отвода, железнодорожной веткой, обслуживающей карьер «ОАО Павловскгранит», а также магистральным газопроводом.

В настоящее время производится реконструкция и расширение дорожного полотна на всем протяжении дороги федерального значения М4 «Дон», устройство разноуровневых переходов и примыканий второстепенных дорог. На территории сельского поселения имеются три узла примыкания дорог к М4, требующих многоуровневых развязок. Эти мероприятия не входят в полномочия местного самоуправления, рассматриваемые настоящим генпланом.

Через сельское поселение проходит  межпоселковый газопровод высокого давления Павловск – Русская Буйловка – Большая Казинка.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Русско-Буйловского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалки твердых бытовых отходов.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположена свалка твердых бытовых отходов, объект межмуниципального (районного) значения, площадью 10,6 га и вместимостью 15 тонн находится на расстоянии 7,5 км к северо-западу от поселка Шкурлат. Свалка действует с 1995 года, на сегодняшний день заполненность 7 тонн. К размещению разрешены отходы IV-V класса опасности. Ширина СЗЗ  - 1000 м.

На территории сельского поселения расположено 3 кладбища, по одному на каждый населенный пункт, общей площадью 7 га. На  долгосрочную перспективу в селе Русская Буйловка зарезервирована территория 5 га для организации кладбища.

Границы земель связи. На основании ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются существующие и планируемые границы земель связи, а также границы зон инженерной инфраструктуры.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.3 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Земли промышленности. Требуются дополнительные территории для производственных нужд ОАО «Павловскгранит». Потребность составляет 270 га (под расширение карьерного поля и отвалы пород).

Проблема 2. Земли промышленности. Строительство цементного завода. Потребность в территории составляет 40 га.

Проблема 3. Земли  транспорта. Требуются дополнительные территории для реконструкция автомобильной дороги федерального значения М4 «Дон».

Проблема 4. Земли специального назначения. Требуется резервирование земельного участка для перспективного кладбища в с. Русская Буйловка.

- 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий  на территории Русско-Буйловского сельского поселения могут составлять лесные земли, рекреационные территории и земли историко-культурного назначения.

Вся площадь лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, которые имеют экологическое, рекреационное, почвозащитное и водоохранное назначение. Территорию между селом Русская Буйловка и рекой Дон предлагается перевести из земель сельхозназначения в земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Согласно ФЗ-131 размещение новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения относится к вопросам местного самоуправления. Для решения этой задачи необходимо проанализировать экологическое состояние территории, оценить уровень сформированности регионального экологического каркаса с учетом всех территорий с природоохранными функциями. При этом экологический каркас сельского поселения могут составлять ООПТ регионального, федерального или местного значения, а также другие территории с природоохранным режимом: водоохранные зоны, защитные полосы и др.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения находятся 6 объектов историко-культурного наследия — памятники археологии — курганные группы и могильники эпохи бронзы. На государственной охране (согласно постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94г № 510) находится только один объект — курганная группа 2, с. Русская Буйловка.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) поселения

| Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Курганная группа 2 | Эпоха бронзы | Региональная | с.Русская Буйловка водораздел, в 2-х км к северо-востоку от села, между изгибом лесополосы и а/д Русская Буйловка-а/д Москва-Ростов |
| Курганный могильник 1 | Эпоха бронзы | выявленный | у пос. Шкурлат |
| Курганный могильник | Не ясна | выявленный | у пос. Шкурлат |
| Одиночный курган | Не ясна | выявленный | у Павловского ГОКа |
| Курганный могильник 2 | Не ясна | выявленный | у Павловского ГОКа |
| Одиночный курган | Не ясна | выявленный | у с.Русская Буйловка |

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Для  включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для  всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Русско-Буйловского сельского поселения требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами и регистрацией обременения в ФРС.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.4 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Установление земель ООПТ – рекреационного назначения. Требуется подготовка и утверждение проекта рекреационной территории в пойме р.Дон с переводом земель сельхозназначения в категорию земель особо охраняемых территорий.

Проблема 2. Земли историко-культурного назначения. Земли историко-культурного назначения на территории Русско-Буйловского сельского поселения не выделены. На территории сельского поселения имеются 6 объектов культурного наследия, но их территории не утверждены, зоны охраны не установлены.

2.4.5. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда на территории Русско-Буйловского сельского поселения составляют 1,54 тыс.га.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

2.4.6. Земли водного фонда.

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции :

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Земли водного фонда на территории Русско-Буйловского сельского поселения занимают 0,07тыс.га.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах  генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями  использования территорий.

В связи с запланированной разработкой Казинского месторождения гранитов, ОАО «ВБ-Девелопмент», на территории соседнего, Казинского сельского поселения, потребуется перекрытие русла речки Казинки плотиной, в результате чего в непосредственной близости от села Варваровка будет образовано водохранилище, потребуется перевод соответствующих земель в категорию земель водного фонда.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.6 выявлены следующие проблемы по вопросам земель водного фонда:

Проблема 1. Вопросы разграничения земель, связанные с созданием водохранилища близ села Варваровка.

2.5. Зонирование территории Русско-Буйловского сельского поселения.

2.5.1. Градостроительное зонирование территории сельского поселения.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественные,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Русско-Буйловского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в  Русско-Буйловском сельском поселении.

Территория Русско-Буйловского поселения условно делится проходящей с севера на юг автодорогой М4 на две части: в западной части расположен административный центр поселения - село Русская Буйловка, пойма Дона с озерами и земли занятые лесным фондом. Территория весьма благоприятна для развития рекреационных зон и жилищного строительства.

Восточную часть сельского поселения занимает промышленная зона - карьер ОАО «Павловскгранит», Шкурлатовкое месторождение гранитов, где ведется добыча высокомарочного фракционированного гранитного щебня и фракционированного песка из отсевов дробления гранита.  Непосредственно к карьеру примыкает поселок Шкурлат 3-й.

На юге сельского поселения на речке Казиночка расположено село Варваровка, использующееся, в основном, для сезонного летнего проживания жителей города Павловска. Удобное расположение и хорошая транспортная доступность позволяет предположить дальнейшее существование этого населенного пункта в качестве дачного поселка.

Основная, центральная часть территории сельского поселения занята сельхозугодьями, принадлежащим различным землепользователям. Кроме земель лесного фонда, расположенных вдоль реки Дон, на всей территории Русско-Буйловскоого сельского поселения имеются массивы древесно-кустарниковых насаждений, которые по существу являются лесами, расположенными на землях сельхозназначения.

Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в трех населенных пунктах сельского поселения, и состоят из малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа).

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Кроме того, в жилые зоны входят территории садоводческих товариществ, расположенных в границах села Варваровка.

Общественные зоны

Общественно-деловые зоны имеются практически во всех населенных пунктах сельского поселения. В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.
       Самым крупным пользователем земельного фонда в Русско-Буйловском сельском поселении является ОАО «Павловскгранит», с карьером, отвалами вскрышных пород, площадками, занимаемыми производственными зданиями, железнодорожными путями, автодорогами, водозаборными и очистными сооружениями, другими производственными подразделениями. Производственная площадка ОАО «Павловскгранит» - карьер и само предприятие располагается севернее жилой застройки поселка Шкурлат 3-й  с соблюдением необходимых санитарных разрывов.

Развитие промышленной зоны предполагается за счет перевода земель сельхозначения в категорию земель промышленности, для расширения карьерного поля. Также, на прилегающей территории планируется разместить цементный завод.

На территории промышленной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.
             Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зоны сельскохозяйственного использования территорий

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами, огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территории указанных зон используются в целях ведения сельского хозяйства.

Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем предусмотривается развитие системы отдыха, намечены зоны длительного, смешанного и кратковременного отдыха. Планируется создание новых зон отдыха населения: строительство пляжей и загородных баз отдыха на пруду близ поселка Шкурлат 3-й, и в рекреационной зоне села Русская Буйловка на берегу реки Дон.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

Для хранения и складирования твердых бытовых отходов на территории сельского поселения предусмотрена свалка, используемая совместно с городским поселением городом Павловск, в балке Бобриков яр, площадью 10,6 га. Свалка твердых бытовых отходов введена в эксплуатацию в 1995 году. Технологическим решением проекта свалки ТБО предусматривалось прием и захоронение отходов до 15 тыс.т. Фактически заполнение свалки составляет 7 тыс.т. 
            Наряду с этим, на территории сельского поселения близ населенных пунктов Варваровка и Шкурлат 3-й предложены два земельных участка, предназначенных для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

2.5.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения определены тенденции их  дальнейшего развития.

В проекте на расчетный срок до 2028 года даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Село Русская Буйловка.

Архитектурно планировочная организация территории села Русская Буйловка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана для села Русская Буйловка является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых, необходимых для села территорий под строительство жилья и объектов соцкультбыта;  упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены на плоских и холмистых участках местности, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные на склонах балок.

Первоочередное строительство жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участках в северной и южной частях населенного пункта.

Жилая зона села проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Новые жилые кварталы проектируются югу и северу от существующих.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она прямоугольная, за исключением существующих улиц, имеющих свободное начертание. Данное расположение улиц имеет простое начертание и обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

Въезд в село осуществляется с севера, со стороны автодороги М4 и города Павловска и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и двусторонней жилой застройкой индивидуальными домами.

Главная улица села проходит через общественный центр и главную площадь, разделяя село на две части, и дальше идет к селу Большая Казинка. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Ядром композиции является главная площадь села, застроенная зданиями: администрации, домом культуры со спортивным залом, магазинами, школой. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. Детский сад-ясли располагается в жилой застройке в южной части села.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники правильной и неправильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения  сада и огорода.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По  мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители села.

Рекреационная зона села Русская Буйловка планируется к западу от селитебной территории вдоль реки Дон и пойменных озер. Зона отдыха является одной из главных составных частей сельского населенного пункта. В данном случае она представлена большим лесопарковым  массивом со спортивным ядром в районе озера Ильмень; зоной для культурно-массовых мероприятий на берегу озера Камень; двумя пляжными зонами на берегу реки Дон.

К северу и юго-востоку от селитебной зоны на участках, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, размещены недействующие производственные комплексы. Расстояние между производственной и селитебной зоной  сохраняет санитарные нормы разрыва, тем самым,  создаются предпосылки для восстановления животноводческих предприятий на ранее занимаемых ими территориях.

Развитие производственной зоны возможно за счет предприятий перерабатывающих и хранящих сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории поселения, за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

Строительство и благоустройство улиц и дорог является первоочередным мероприятием в развитии села. Улицы и дороги на территории села Русская Буйловка запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием предусматриваются на всех улицах населенных пунктов. Примерные поперечные профили улиц прилагаются на проектных чертежах.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парки, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

Поселок Шкурлат 3-й.

Архитектурно планировочная организация территории поселка Шкурлат 3-й выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселка, а также характер благоустройства населенного пункта.

Жилищное строительство в  поселка ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительства новых жилых кварталов не предусматривается.

Въезд в поселок осуществляется с западной стороны, со стороны автодороги М4 через промзону ОАО «Павловскгранит» мимо карьера, в перспективе дорога будет перенесена в связи с раширением карьерного поля. Второй въезд в поселок Шкурлат 3-й осуществляется с автодороги Павловск — Калач, через села гаврильск и Маую Казинку.

Рекреационная зона села планируется к западу от селитебной территории вдоль имеющегося пруда. Пруд планируется благоустроить и организовать на его основе рекреационную зону с рыболовной базой отдыха. В рекреационной зоне также планируется разместить  спортивные площадки, места отдыха, пляжных зоны.

Производственная зона — карьер ОАО «Павловскгранит», непосредственно примыкает к поселку с северо-западной стороны. С южной стороны к поселку примыкает территория ЗАО Павловской МТС.

Улицы и дороги в поселке Шкурлат 3-й имеют асфальтовое покрытие, неасфальтированной остались улицы  Лесная и Стаханова.

Территория поселка озеленена  в основном за  счет садов на приусадебных участках, и древесно-кустарниковой растительности.

Село Варваровка.

Село Варваровка расположено в южной части Русско-Буйловского поселения и по существу превратилось в населенный пункт сезонного использования. При численности населения в 28 человек, фактически в селе проживают не более 7 человек пенсионного возраста. В селе расположено два садоводческих товарищества «Ивушка» и «Варваровские сады», жилые дома села также используются как дачи жителями города Павловска. На территории села  расположено подсобное хозяйство «Импульс-Агро».

Непосредственная близость села Варваровка к автодороге М4 «Дон» позволяет предложить дальнейшее развитие села как узла придорожного сервиса с зонами обслуживания: на территории, прилегающие к автодороге расположить зону придорожного сервиса, определить участки под строительство гостиницы, мотеля, кафе и т.д.  В связи с планируемым созданием водохранилища в селе Варваровка может быть образована рекреационная зона, с благоустроенными местами для кратковременного и продолжительного отдыха.

2.5.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Для разработки генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории Русско-Буйловского сельского поселения, должны быть использованы следующие ограничения:

      - 2.5.3.1. Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций.

  - - охранная зона железной дороги;

  - - придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

  - - охранная зона магистральных газопроводов;

  - - охранная зона воздушных линий электропередач;

На территории Русско Буйловского сельского поселения имеются следующие  инженерно-транспортных коммуникации:

Железная дорога, обслуживающей карьер «ОАО Павловскгранит». Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ. Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и необщего пользования).

Федеральная автодорога М4 первой категории (ширина придорожных полос 75 м) межмуниципальные автомобильные дороги третьей и четвертой категорий (ширина придорожных полос 50 м).  Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Магистральнй газопровод Павловск — Большая Казинка (охранная зона газопровода вне населенных пунктов — 75 м)

Линии электропередач ВЛ -35 (охранная зона 30 м)

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Павловского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Требуется корректировка генерального плана по мере утверждения соответствующей градостроительной документации.

    - 2.5.3.2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям:

  - - санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

  - - зоны негативных акустических воздействий;

  - - зоны негативных воздействий электромагнитных полей;

    - - зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

  - - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. Разработанный и утвержденный проект СЗЗ имеется у предприятия по производству нерудных материалов ОАО «Павловскгранит». Санитарно-защитная зона составляет 500 м.

Остальные предприятия, расположенные на территории Русско-Буйловского сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры   СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03   в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории Русско-Буйловского сельского поселения, являющихся  источниками  негативного  воздействия  на  состояние  окружающей  среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

- Свалка ТБО (Класс опасности — 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны –  1000м.)

- Пекарня, АЗС (Класс опасности - 4. нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100м.)

- Пожарное депо, цех по производству корпусной мебели (Класс опасности - 5.       нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50м.)

Зоны негативных акустических воздействий

Федеральная автодорога М4 «Дон» проходит вне населенных пунктов, негативных акустических воздействий на жилую застройку не оказывает.

Добыча нерудных материалов в карьере ОАО «Павловскгранит» ведется с использованием взрывных работ,  что требует дополнительной разработки проекта зоны негативных акустических воздействий.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м .

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания     в     водных     объектах     качества    воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 года.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что водный кодекс (№74-ФЗ от 3 июня 2006года) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

| Название водного объекта | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| р. Дон | 50 | 200 |
| р. Казинка | 50 | 50 |
| Пойменные озера | 50 | - |

2.5.3.3. По требованиям охраны объектов культурного наследия:

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона культурного слоя.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположено 6 объектов культурного наследия — памятников археологии: 2 —  регионального значения и 4 — вновь выявленных. Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель. ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории. где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Павловского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Требуется корректировка генерального плана по мере утверждения соответствующей градостроительной документации.

  - 2.5.3.4.  По воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

  - - зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

  - - овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

  - - заболоченные территории;

  - - нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности. Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

На территории Русско-Буйловского сельского поселения зона подтопления паводком 1% обеспеченности занимает 1760 га, территорию к западу от села Русская Буйловка, расположенную в пойме реки Дон. Вся подтопляемая территория относятся к землям сельхозназначения и используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория сельского поселения  благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Русско-Буйловском сельском поселении заболоченные территории имеются в пойменной зоне, градостроительных ограничений на территорию населенных пунктов не накладывают.

Нарушенные территории.  Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Нарушенные территории в сельском поселении находятся за пределами населенных пунктов, относятся к землям промышленности. Площадь занимаемой карьером и промышленным предприятием территории  776,2 га.

2.5.3.5. Охраняемых объектов на территории Русско-Буйловского поселения нет. Локальные ограничения, создаваемые отдельными  объектами отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5 выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории:

Проблема 1 . В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Павловского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Проблема 2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения, в том числе проекта зоны негативных акустических воздействий от взрывных работ.

Проблема 3. Требуется подготовка и утверждение проекта рекреационной территории в пойме р.Дон с переводом земель сельхозназначения в категорию земель особо охраняемых территорий.

Проблема 3. Требуется  вынос на местность границ водоохранные зоны и прибрежных защитных полос;

2.6. Объекты местного значения.

2.6.1. Объекты районного значения, расположенные на территории Русско-Буйловского сельского поселения.

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов  муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы

Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета  учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Учреждения народного образования. К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодический уровень).

В систему образования Русско-Буйловского сельского поселения входит:

- Детский сад в с. Русская Буйловка, емкостью 55 мест, с числом детей 47 чел.

- Школа в с. Русская Буйловка емкостью 108 мест, обучающихся 174, работает в одну смену.

Обеспеченность населения учреждениями образования.

| Наименование учреждений обслуживания | Показатель посещений общий | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДДУ общего типа | 47 | 55 | мест на 100 детей 0-6 лет | 40 (мет) | 42 | 105,8% |
| Школы село | 174 | 108 | мест на 100 детей 7-17 лет | 40(мет) | 49 | 122,7% |
|  |  |  | учащихся в первую смену | 90% (методика) | 100% |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством должна, достигать на 100 детей  в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности.  В Русско-Буйловском поселении на 100 детей приходится 42 места, что соответствует нормативу.  Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях: 40 мест в селе, при условии, что вторая смена составляет 10%. В Русско-Буйловском поселении емкость школ соответствует нормативу, но ниже реальной потребности, судя по данным посещения. Если ввести вторую смену, эту проблему удастся решить.

Таким образом по нормативным расчетам емкость учреждений образования удовлетворяет потребностям поселения. Но кроме нормативного есть еще и территориальный подход.

Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. Для школ радиус доступности варьируется от 2км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской.

На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания   Русско-Буйловского сельского поселения  видно, что  радиус обслуживания детского сада недостаточен даже для самой Русской Буйловки, не говоря уже об остальных населенных пунктах данного поселения, где должны быть собственные детские сады. Со школами ситуация немного другая -  с. Русская Буйловка охвачен обоими радиусами, а другие два населенных пункта опять находятся вне их доступности.

Таким образом выявились проблемные участки: поселок Шкурлат и село Варваровка не имеют доступа ни к одному из учреждений образования. В селе Варваровка, при численности постоянного населения 28 человек, нет детей школьного и дошкольного возраста. Школьники поселка Шкурлат обучаются в г. Павловске, куда ездят на школьном автобусе павловского отдела образования. В поселке требуется строительство начальной школы и детского сада.

Объекты  здравоохранения. К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Русско-Буйловском поселении функционирует врачебная амбулатория, мощностью 10 коек, 20 посещ. в смену. В поселке Шкурлат работает ФАП. В селе Варваровка учреждений здравохранения нет, хотя в летнее время численность сезонного населения возрастает многократно.

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения и соцобеспечения.

| Наименование учреждений обслуживания | Показатель посещений общий | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачебные амбул |  | 20 | посещ.в смену на 1000 нас. | 17,96 (мет) | 6,9 | 38% |
|  |  |  | посещений в первую смену | 60% (методика) |  |  |
| дневн. стационар |  | 10 | коек на 1000 населения | 1,77 (мет) | 3,4 | 195% |

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

В Русско-Буйловском сельском поселении  на 1000 жителей приходится  3,4 койки дневного стационара, что выше норматива, а емкость поликлиник – 6,9 посещений в смену – что гораздо меньше нормы.

По территориальным показателям ситуация следующая:

Доступность амбулаторий, ФАПов и аптек в сельской местности (по СНиП «Градостроительство...») принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).  Врачебная амбулатория в с. Русская Буйловка может охватить радиусом доступности все населенные пункты поселения.

Учреждения социального обеспечения. К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, по этому могут располагаться в районном центре. В Русско-Буйловском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. 	Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. В Русско-Буйловском поселении функционируют отделение Сбербанка.

Обеспеченность населения учреждениями управления, кредитно-финансовыми и предприятиями связи.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество учрежд. | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение банка операционная касса | 1 |  | на 10-30 тыс. чел. | 1(СНиП) | 1 | 100% |
| операционное место |  |  | на 2-3 тыс. чел. | 1(СНиП) | 1 | 100% |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Русско-Буйловского сельского поселения  видно, что внутри радиусов обслуживания находятся те населенные пункты, в которых представлен соответствующий вид обслуживания, т.е. только с. Русская Буйловка.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи.

| Населенный пункт | Учреждения управления | Кредитно-финансовые учреждения | Предприятия связи | Объекты охраны обществ. порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Русская Буйловка | Администра ция | отд.Сбербанка | отд. почт. связи | Комната милиции |
| п. Шкурлат Третий |  |  | отд. почт. связи |  |
| с. Варваровка |  |  |  |  |

Связь, радиофикация, телерадиовещание Русско-Буйловское сельское поселение  радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования емкостью 626 номеров. В селе Русская Буйловка  и поселке Шкурлат 3-й размещено по 1 таксофону.

Основные направления развития комплекса электрической  связи  и  телекоммуникаций,  включают  в  себя:

- телефонную  связь  общего  пользования;

- мобильную (сотовую  связь),  радиотелефонную  связь;

- цифровые  телекоммуникационные  информационные  сети  и  системы  передачи  данных;

- проводное  вещание;

- эфирное  радиовещание;

- телевизионное  вещание.

Развитие телефонной  связи в сельском поселение  обеспечивается   наращиванием  номерной  ёмкости   ГТС  г. Павловск.

Развитие  системы  сотовой  радиотелефонной  связи  путём  увеличения  площади  покрытия  территории сотовой связью,  применения  новейших  технологий и  повышения  качества  связи.

Зоны вещания ОРТПЦ

Обслуживающее подразделение: РТС г. Богучар, РТС г. Бобров

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ»

РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио»

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация  ещё  3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое  вещание. Предполагается  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит  расширение  каналов  вещания  за  счёт  приёма  спутниковых  каналов  и  значительное  повышение  качества  телевизионного  вещания.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.1 выявлены следующие проблемы в Русско-Буйловском сельском поселении, требующие решения на  уровне района, т.е. не входящие в компетенцию местного самоуправления. В связи с отсутствием схемы территориального планирования Павловского муниципального района, требуется обозначить эти проблемы в  генеральном  плане сельского поселения.

Проблема 1. Дошкольное воспитание.

1. Исходя и требований СНиП.2.07.01-89* касающихся радиусов доступности учреждений народного образования в северной части с. Русская Буйловка и в п. Шкурлат 3й необходимо предусмотреть детские сады.

2. Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Проблема 2. Общее среднее образование.

1. По количеству школьных мест генеральным планом предлагается обеспечение населенных пунктов сельского поселения местами в общеобразовательных школах на нормативном уровне с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*. Для этого необходимо строительство в поселке Шкурлат 3-й начальной школы .

2. В связи с тем, что показатель посещений существующей школы в с. Русская Буйловка превышает ее емкость, представляется возможным ввести вторую смену.

Проблема 3. Здравоохранение.

1. Требуется повышения емкости существующей врачебной амбулатории в с. русская Буйловка — количества возможных посещений в смену с 20 до 54.

2. В селе Варваровка требуется организация передвижного ФАПа или иного медицинского учреждения.

3. В с. Русская Буйловка и пос. Шкурлат 3-й требуется аптека или аптечный пункт, возможно совмещенные с другими учреждениями здравоохранения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

2.6.2. Инженерная инфраструктура.

В полномочия органов местного самоуправления сельского поселения в первую очередь входят вопросы организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов. Существующее положение по вышеперечисленным вопросам в населенных пунктах Русско-Буйловского сельского поселения сложилось следующим образом:

Село Русская Буйловка

Водоснабжеие. В настоящее время на территории с.Русская Буйловка действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода ø25÷100мм. На сети в качестве контррезервуара используются водонапорные башни Рожновского. В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды, использование которых осуществляется с помощью водозаборных скважин.  На производственные и хозяйственно-питьевые  нужды села в настоящее время используется вода  артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

На территории села Русская-Буйловка расположено 4 артезианские скважины и 5 башен Рожновского. Протяженость водопроводных сетей - 19,6 км, среднесуточный отпуск воды на 1 человека - 102,03 л/сутки. Реконструирован участок водопровода в южной части села Русская Буйловка. Ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство нового водопровода.

Водоотведение. Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба.  На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

Ливневая канализация на территории села отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Газо- и теплоснабжение. В настоящее время село Русскя Буйловка полностью газифицировано. Газоснабжение села Русская-Буйловка производится от магистрального газопровода высокого давления от существующих 3 ГРП и 10 ШРП. Отопление административного здания, школы и детского сада производитсяприродным газом от газовых котельных. Жилой фонд отапливается поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

Электроснабжение. Село Русская Буйловка электрофицированно. На территории села расположена электороподстанция и 39 трансформаторных подстанций общей мощностью 5978 кВт, общая протяженность электрических сетей составляет 111,16км.

В селе произведена реконструкция электролинии по улице Солнечная протяженностью 0,5 км., построена новая электролиния протяженностью 1 км, что позволило разгрузить южную часть села по падению напряжения. Переданы на баланс в РЭС КТП, которые оставались условно бесхозными.

Произведена реконструкция уличного освещения – установлено 70 фонарей, планируется дальнейшее подключение.

Поселок Шкурлат 3-й

Водоснабжеие. В настоящее время на территории пос. Шкурлат действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода ø25÷100мм. На сети в качестве контррезервуара используются водонапорная башня Рожновского. В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды, использование которых осуществляется с помощью 2-х водозаборных скважин.  Качество воды удовлетворительное.

Водоотведение. Централизованная канализация на территории поселка отсутствует.

Ливневая канализация  на территории поселка отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Газо- и теплоснабжение. В течении 2009 года планируется строительство межпоселкового газопровода  высокого давления  до пос.Шкурлат 3-й от с.Гаврильск, протяженность - 14,3 км. Строительство газопровода позволит газифицировать домовладения, перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы.  По поселку проложены газовые сети низкого давления и построены 4 ШРП. Отопление клуба,  почты и ФАПа в настоящее время и до 2010 года производится от  котельных на твердом топливе. Жилой фонд отапливается индивидуально твердым топливом.

Электроснабжение. Поселок Шкурлат 3-й полностью электрифицирован, электроснабжение производится от подстанции, расположенной в селе Гаврильск. Улицы поселка имеют уличное освещение.

Село Варваровка

Водоснабжеие. Централизованного водопровода в селе нет. В качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Водоотведение. Централизованная канализация на территории села отсутствует.

Ливневая канализация на территории села отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Газо- и теплоснабжение. Газоснабжение села Варваровка на расчетный срок не планируется. Жилой фонд отапливается индивидуально твердым топливом (углем).

Электроснабжение. Село Варваровка полностью электрофицировано, электроснабжение производится от подстанции, расположенной в селе Большая Казинка.

Уличное освещение в селе Варваровка отсутствует.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.2 выявлены следующие проблемы развития инженерной инфраструктуры Русско-Буйловского сельского поселения:

Проблема 1. Газоснабжение. Требуется строительство межпоселкового газопровода  высокого давления от с.Гаврильск до пос.Шкурлат 3-й, протяженностью 14,3 км. Строительство ГРС в пос. Шкурлат 3-й.

Проблема 2. Газоснабжение. Требуется строительство межпоселкового газопровода  высокого давления от пос. Шкурлат 3-й до села Варваровка. Строительство ГРС в с. Варваровка.

По населенным  пунктам:

Село Русская Буйловка

Проблема 3. Водоснабжение. Требуется реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проблема 4. Водоотведение.  Требуется разработка программы обеспечения села Русская-Буйловка централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

Проблема 5. Газо- и теплоснабжение. Село практически полностью газифицировано, по улицам требуется проложить порядка 9 км газовых сетей низкого давления.

Проблема 6. Электроснабжение. Требуется реконструкция существующих электросетей, прокладка новых к районам  застройки, строительство дополнительных электроподстанций.

Поселок Шкурлат 3-й

Проблема 7. Водоснабжение. Требуется реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта.

Проблема 8. Водоотведение. Требуется строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений.

Проблема 9. Газо- и теплоснабжение. По поселку Шкурлат 3-й требуется проложить порядка 3 км газовых сетей низкого давления.

Проблема 10. Электроснабжение.

Село Варваровка

Проблема 11. Водоснабжение. Требуется строительство централизованной системы водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта, последующая герметизация шахтных колодцев.

Проблема 12. Водоотведение. Требуется строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений.

Проблема 13. Газо- и теплоснабжение. По селу Варваровка требуется строительство газовых сетей низкого давления, ШРП.

Проблема 14. Электроснабжение. Требуется реконструкция существующих электросетей, прокладка новых к районам  застройки, строительство дополнительных электроподстанций.

2.6.3. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания:

По территории сельского  поселения проходят 3 автодороги общего пользования, в т.ч. автомобильная дорога федерального значения М4 «Дон», которая не проходит через территорию существующих населенных пунктов.

Через село Русская Буйловка проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Павловск — Большая Казинка.

Автомобильная дорога межмуниципального значения М4 — село Гаврильск проходит вдоль карьера «Павловскгранит», через поселок Шкурлат 3-й, через Малую Казинку и выходит на автодорогу Павловск — Калач.

Ответвление трассы М4 «Дон» на юге поселения соединяет село Варваровка  с автомагистралью М4 «Дон».

К свалке бытовых отходов также ведет ответвление от автодороги М4 «Дон».

Общая протяженность автомобильных дорог на территории сельского поселения —  134 км.

До поселка Шкурлат 3-й вдоль карьера проходит железная  дорога, представленная однопутной  железнодорожной веткой с тупиком в промышленной зоне. В обеспечении пассажирских перевозок железная дорога не участвует.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт.

Поселение обслуживается автобусами Павловского автопредприятия.. Пассажирские перевозки рейса «Павловск-Русская Буйловка» осуществляются 3 раза в день и 4 раза в день через село Русская Буйловка проходит  рейс на Большую Казинку. В селе Русская Буйловка имеется 5 остановок пассажирского транспорта, расположенных  вдоль основной транспортной магистрали села. Основной транспортной осью села Русская Буйловка является  дорога Павловск-Б.Казинка, проходящая вдоль села по улицам Ленина и Советская, которые имеют асфальтовое покрытие и уличное освещение.

Автобусное сообщение «Павловск — поселок Шкурлат 3-й» осуществляется 2 раза в день. До с. Варваровка - 3 раза в неделю транзитным сообщением  «Павловск — с. Лозовое». В селе Варваровка построена асфальтированная дорога и мост через реку Казиночка. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет примерно 600 ед. Места для хранения автомобилей на территории сельского поселения  находятся  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.3 выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1. Устройство автодорог с твердым покрытием в населенных пунктах:

- в  с. Русская Буйловка по улицам: Первомайская, Садовая, части улицы Советская,

- в пос. Шкурлат по части улицы Гранитная, ул. Стаханова и ул. Лесной

Проблема 2. Техническое обслуживание автотранспорта.  Строительство станций технического обслуживания и автозаправочной станций на  участках вдоль магистрали М4.

2.6.4. Развитие сельскохозяйственного производства

Основной вид деятельности населения - сельское хозяйство, в частности, выращивание картофеля и животноводство. На территории Русско-Буйловского сельского поселения находятся несколько сельскохозяйственных предприятий, основное и самое крупное — ООО «Павловск-Инвест», занимается производством  зерновых культур и подсолнечника, имеет в собственности машино-тракторный парк (10 грузовых машин и 20 тракторов), 3 зернохранилища. Предприятие занимает площадь более   4-х тыс.га.

ЗАО «Грант-Агро», объем валовой продукции в 2007 г. составил 7600 тыс. руб.

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий  за 2007 год составило: зерновые  культуры (в весе после доработки) - 299850 тонн; картофель - 35750 тонн; подсолнечник — 18546 тонн; овощи - 2147 тонн, скот и птица (на убой в живом весе) - 5039 тонн; яйца - 750 тыс штук. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  -  5881 тыс.голов. Производство молока в 2007г. составило 2285 тонн. Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в 2007 году составила  211 чел. За  2007 год убыток  сельхозпредприятий составил  1750 тыс. руб

Западнее села Русская Буйловка в пойменной части имеются зарыбляемые пруды, принадлежащие Павловскому лесхозу и рыбному хозяйству «Восход».

На территории села Русская Буйловка и поселка Шкурлат 3-й расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса. На территории села Русская Буйловка находилось 4 производственных участка. Производственная зона включала в себя молочную ферму на 1200 голов, 2 свиноводческие фермы на 350 голов, ремонтно-механический двор, строительный двор, складской сектор, склад ГСМ.

В настоящее время эти территории не используются, но их использование в другом качестве нецелесообразно. В последние годы на возрождение сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области по возрождению животноводческого комплекса, работает областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области...»  Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта,  строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье для своих ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объемов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

На территории поселка Шкурлат 3-й  - 2 недействующих производственных участка сельскохозяйственных предприятий.

Представляется целесообразным возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов.

2.6.5. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения в основном одноэтажная с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно  закону № 25-ОЗ от 13.05.2008г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области»   — 49,9 соток.

Площадь жилого фонда по Русско-Буйловскому сельскому поселению составляет  50 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения —  17,25 кв.м./чел. 	По состоянию на 2008г. в Русско-Буйловском сельском поселении насчитывается 1201 домохозяйство. Техническое состояние жилого фонда  удовлетворительное.

Характеристика жилых зданий поселения по техническому состоянию

| Число жилых зданий | В том числе износ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 30% | от 31 до 65% | свыше 65% |
| 1201 | 280 | 721 | 200 |

Обеспеченность жилищного фонда Русско-Буйловского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

-  водопроводом  70%

-  электричеством 100%

-  газовыми плитами 100%

Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта,  и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий в проекте  приняты 0,3 – 0,5га.	Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Территория, вовлекаемая в новую черту села Русская Буйловка,  представляет собой земли сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время не используются.

Для предварительного определения потребности в селитебных территориях на расчетный срок, расчет выполнен исходя из необходимости предоставления каждой семье отдельного дома. В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения населения при которой 100% населения расселяются в малоэтажном усадебном фонде. Для новой  жилой  застройки сельских поселений предлагается преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,5 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 кв.м. общей площади.

Существующий сохраняемый жилой фонд составляет 50 тыс.кв.м. общей площади, в котором расселяются 2900 человек. Для расселения еще 280 человек необходимо дополнительно 94 участка. Объем жилого фонда на них составит 14 тыс.кв.м. общей площади, территория – 56 га.

Площадь вновь осваиваемых территорий для развития села Русская Буйловка  для индивидуального жилищного  составит 56 га.  При этом планируется увеличить площадь земель населенного пункта на 118 га. Проектируемая граница села предусматривает включение в его границы земель для нужд населения по фактическому положению и перспективному использованию в соответствии с настоящим генеральным планом Русско-Буйловского сельского поселения.

Два участка под новое жилищное строительство площадью 86 и 14 га расположены в северной и северо-восточной части села Русская Буйловка, участок 9 га в восточной, и 9 га в южной части села. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.5 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Строительство муниципального жилья. В северной части села Русская Буйловка, на вновь присоединяемых территориях, предусматривается строительство 10 усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенного для молодых специалистов, молодых семей, инвалидов и т.д.

2.6.6. Объекты связи, торговли, общественного питания,  бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так-как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.  На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

В Русско-Буйловском сельском поселении функционирует столовая на 40 посадочных мест и 12 торговых точек, из них 7 магазинов и пекарня в с. Русская Буйловка и 1 магазин в пос. Шкурлат 3-й, с общей площадью торгового зала 400 м2. В селе Русская-Буйловка  и поселке Шкурлат 3-й находятся отделения почтовой связи.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество учрежд. | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 9 | 400 | м2 торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | 179 | 60% |
| предприятия общ. питания (столовая) | 1 | 40 | Мест на 1000 чел. | 40 (СНиП) | 13,8 | 35% |

В соответствии с расчетом емкость предприятий общественного питания и торговли   в настоящее время ниже нормативной.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Русско-Буйловского сельского поселения  видно, что внутри радиусов обслуживания находятся только те населенные пункты, в которых представлен соответствующий вид обслуживания.

Общественные центры расположены с учётом требуемых радиусов обслуживания на удобных транспортных и пешеходных связях с жилой застройкой, с приближением к основной магистрали села.

Участки школ, детских дошкольных учреждений расположены в непосредственной близости от территорий спортивных площадок и сооружений, в свою очередь, имеющих выход в лесные массивы.

Административная и торговая зоны, а также предприятия бытового обслуживания в селе Русская Буйловка расположены вдоль сложившейся транспортной магистрали - дороги на Большую Казинку.

Предполагается, что в перспективе объекты общественного назначения будут строиться также вдоль автодороги, а ранее отведённые участки будут использоваться с учётом окружающей застройки. На этих территориях могут быть расположены универсальный рынок, станция технического обслуживания, другие объекты инфраструктуры села.

Развитие  предприятий торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспеченность населения Русско-Буйловского сельского поселения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства  проектируется в соответствии с действующими нормативами.

Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Един. изм | Норма на 100 детей соотв. возраста (для учр. образ.) | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | кв.м торг. площ. |  | 300 | 900 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест |  | 40 | 120 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 7 | 21 |
| Прачечные | кг/см |  | 60 | 180 |
| Бани | мест |  | 7 | 21 |
| Гостиницы | мест |  | 6 | 18 |

Торговля

  - Планируется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка.

  - Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.  Общая торговая площадь в соответствии с нормативом должна составить 900 кв.м.

    - Общественное питание

Для достижения нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания в селе Русская Буйловка плюс к существующей столовой на 40 мест необходимо предусмотреть еще несколько учреждений данной сферы, общей емкостью 60 мест. В поселке Шкурлат 3й нужна столовая на 20 мест.

Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий  различных форм собственности с развитием и застройкой села.

Предприятия бытового обслуживания

Для расширения сети генеральный план рекомендует использование блокировки различных объектов, отдельно стоящих объектов и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых комплексов. Для с. Русская Буйловка это должно быть предприятие бытового обслуживания на 17 рабочих мест, для п. Шкурлат 3й — 4 рабочих места.

Административно-деловые учреждения

Планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Предприятия коммунального обслуживания

Для соответствия требованиям нормативов в с. Русская Буйловка необходимо предусмотреть  прачечную (180 кг/смену), баню на 21 место.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с требованиями нормативов в с. Русская Буйловка должна быть гостиница на 18 мест.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.6 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Формирование общесельского центра - обслуживание, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты. Наряду с обслуживанием населения в число задач центра входит создание социально-культурной базы, работающей на внешние связи - поселка Шкурлат 3-й и села Варваровка;

Проблема 2. Строительство 500 м торговых площадей, для обеспечения нормативного уровня обеспеченности населения объектами торговли;

Проблема  3. Организация на территории села Русская Буйловка рынка;

Проблема 4. Строительство столовой на 20 мест в поселке Шкурлат 3-й;

Проблема 5. Строительство предприятий бытового обслуживания. Для села Русская Буйловка  на 17 рабочих мест, для поселка Шкурлат 3-й  на 4 рабочих места.

Проблема 6. Строительство в селе Русская Буйловка бани на 21  место.

Проблема 7. Строительство в селе Русская Буйловка гостиницы на 18 мест.

2.6.7.Библиотечное обслуживания населения, организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, музей поселения. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционируют два сельских клуба в с. Русская Буйловка и пос. Шкурлат, мощностью 400 и 120  мест соответственно, а так же две библиотеки, расположенные в зданиях клубов. В сельском доме культуры села Русская Буйловка функционирует музей сельского поселения, еще один музей создан в Русско-Буйловской средней школе.

Современное здание сельского дома культуры построено в селе Русская Буйловка в 1980 году. Здание клуба 2-х этажное, на 1 этаже расположен зрительный зал на 400 мест, фойе, служебные помещенья, холл. На 2 этаже расположены библиотека, читальный зал, костюмерная, биллиардная комната, краеведческий уголок «Истории река течет издалека», комнаты для занятий кружков. В клубе имеется звуковая аппаратура, аудио и видео техника, мультимедийное оборудование, компьютеры.

В клубе работают: хоровой коллектив, кружок сольного пения, танцевальный коллектив, фольклорный народный коллектив «Донские родники»,  клуб «Горница», клуб «Ветеран»,  детский драмкружок, клуб «Фантазёры». Проходят районные смотры «Мы Россияне», «Весенняя капель». Регулярно проводятся выставки народных умельцев, совместно с сельской библиотекой проводятся литературные гостиные.

Народный фольклорный коллектив «Донские родники» известен далеко за пределами сельского поселения. Основной задачей ансамбля является хранение традиций народного пения, исполнение народных песен нашего села, сбор и запись календарных обрядов, старинных обрядов, создание краеведческого уголка. Ансамбль ведёт большую поисковую работу, занимается воспитанием певческого наследия села, привлекая к работе молодое поколение. Ансамбль является постоянным участником областных и районных фестивалей и мероприятий. В 2007 году ансамблю присвоено звание «Народный фольклорный коллектив «Донские родники».

Обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства.

| Наименование уч. обслуж. | Кол-во нас. пунктов | Кол-во учреждений | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубы и ДК |  |  |  | Объектов /мощность (мест) |  |  |  |
| н.п. до 500 жит.. | 1 (28 чел.) | - | - |  | не менее1 /100-150 (методика) | 0 | 0% |
| н.п. 500-1000 жит. | 1 | 1 | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не менее1 /150-200 (методика) | 120 | 80% |
| н.п. 1-3тыс. жит. | 1 | 1 | 400 | Мест на 1000 жит. | 150 (мет) | 174 | 116% |
| Библиотеки |  |  |  |  | не нормируется |  |  |
| н.п. меньше 500жит. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| н.п. 500-3000жит. | 2 | 2 |  | мест на 1000 | 5-6 (СНиП) |  |  |
| на сельск. пос. 2-5 тыс. |  |  | 24,7 тыс. | на 1000 чел тыс. ед. хранения | 5-6 | 8,5 | 155% |

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. 	В Русско-Буйловском поселении 1 населенный пункт с численностью жителей до 500 человек, в котором по нормативам должен быть минимум один клуб. Принимая во внимание, там проживает 28 человек, то возможно в нем нет необходимости. Кроме того, два населенных пункта в поселении относятся к категории 500-3тыс. чел. В каждом из них присутствует по клубному учреждению, но их мощность в пос. Шкурлат недостаточна, а в с. Русская Буйловка избыточна, в среднем на сельское поселение мест в клубных заведениях хватает. Количество библиотек соответствует нормативному.

Что касается территориального подхода, то ситуация следующая: учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).  На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания   Русско-Буйловского сельского поселения  видно, что вне радиусов обслуживания учреждений культуры остается с. Варваровка.

Данные по количеству и составу учреждений культуры собраны в таблице.

| Населенный пункт / число жителей | Учреждения клубного типа /число мест | Библиотеки /число мест | Кинотеатры и киноустановки | Прочие учреждения культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Русская Буйловка | СДК /400 | Библиотека / |  |  |
| п. Шкурлат Третий | СДК /120 | Библиотека / |  |  |
| с. Варваровка |  |  |  |  |

Развитие социально-культурных объектов и учреждений культуры

- Обеспеченность населения учреждениями культуры проектируется в соответствии с действующими нормативами.

Потребность сельского поселения в учреждениях культуры

| Наименование учреждений | Един. изм | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубные помещения | мест | 150 | 550 |
| Библиотеки | тыс. том | 5-6 | 24,7 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.7 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Требуется повысить емкость сельского клуба в п. Шкурлат  со 120 до 150 мест, требуемых в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Проблема 2. Недостаточная пешеходная доступность социально-культурных объектов.

Проблема 3.  Отсутствие  социально-культурных обьектов  в селе Варваровка.

2.6.8.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Объектов культурного наследия местного значения на территории Русско-Буйловского сельского поселения нет.

2.6.9.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание. В селе Русская Буйловка функционирует спортивный зал, на берегу озера Ильмень имеется футбольное поле.

Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями.

| Наименование учреждений обслуживания | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спорт. сооружения |  | га, на 1000 жит. | 0,2 (методика) |  |  |
| Спортзал |  | м2 площ. пола зала на 1000 жит.(не менее 300 на объект) | 350 (мет) |  |  |

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.  Ни поселок Шкурлат 3-й, ни село Варваровка не попадают в радиус 3 км от села Русская-Буйловка.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило совмещенные со школьными (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

В настоящее время в селе Русская Буйловка сложились следующие плошадки для занятий физической культурой и спортом:

- футбольное поле близ озера Чистый Ильмень;

- спортивный комплекс возле школы села Русская Буйловка;

- спортивный зал возле сельского дома культуры;

Развитие и формирование физкультурно-спортивных сооружений и площадок.

1.Обеспеченность населения спортивными сооружениями проектируется по нормативной величине, особенно местного уровня, в каждом населенном пункте сельского поселения.

2. Планируется формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

3. Для соответствия количества помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в поселении  нормативному уровню в п. Шкурлат предусматривается спортзал и пришкольная спортивная площадка. В с. Русская Буйловка необходима спортивная площадка, общая площадь  плоскостных спортивных сооружений на поселение должна составлять 0,6 га.

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.  Ни пос. Шкурлат, ни с. Варваровка не попадают в радиус 3 км от с. Русская-Буйловка, поэтому в пос. Шкурлат требуется предусмотреть устройство спортивной площадки.

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях..

| Наименование учреждений | Един. изм | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | га общ. площ. | 0,2 | 0,6 |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м площ. зала | 350 | 1050 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.9 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.  Требуется благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Русская Буйловка;

Проблема 2.  Требуется благоустройство и развитие формирующегося спортивного ядра вокруг футбольного  поля близ озера Чистый Ильмень; строительство трибун для зрителей, раздевалок и сопутствующих спортивных площадок;

Проблема 3.  В поселке Шкурлат 3-й следует предусмотреть спортзал и пришкольную спортивную площадку.

Проблема 4. Внутри жилых кварталов следует предусмотреть физкультурно-спортивные площадки для населения;

Проблема 5. В селе Русская Буйловка на долгосрочную перспективу (2020г.) следует предусмотреть строительство конно-спортивной базы на месте бывшей МТФ.

2.6.10. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения.

В настоящее время в пойме Дона на прилегающих к селу Русская Буйловка территориях сложились следующие плошадки массового отдыха:

- зона отдыха близ озера Камень, включающая площадку для проведения культурно-массовых мероприятий,  массового отдыха населения, пляж;

- пляж на реке Дон севернее озера Горшково;

На территории села Русская Буйловка планируется устройство парка по ул. Ленина перед школой и больницей.

В поселке Шкурлат 3-й: нет

На территории села Варваровка: нет

Территория населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения хорошо озеленена, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов. Поселок Шкурлат 3-й находится в степной части сельского поселения, на границе промзоны, и требует дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории.

Развитие и формирование зон рекреационного обслуживания:

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Генеральным планом Русско-Буйловского сельского поселения предлагается создание новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) муниципального значения в сложившейся зона отдыха близ озера Камень (в шаговой доступности от села Русская Буйловка, но вне его границ) – проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга, а также пляжная зону со спасательной станцией, лодочную пристань.

В новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) муниципального значения будет включена пойменная  территория между селом Русская Буйловка и рекой Дон, пляж на реке Дон севернее озера Горшково —  проектируемая рекреационно-пляжная зона с организацией условий для тихого отдыха и прогулок, спорта, культурно-развлекательных мероприятий, детского отдыха, спортивный комплекс близ озера Чистый Ильмень – проектируемая спортивная зона с организацией условий для спорта, культурно-развлекательных мероприятий, детского отдыха;  пойменные озера.

Зона отдыха поселка Шкурлат 3-й планируется к западу от селитебной территории вдоль имеющегося пруда. Пруд планируется благоустроить и организовать на его основе рекреационную зону с рыболовной базой отдыха. В рекреационной зоне также планируется разместить  спортивные площадки, места отдыха, пляжных зоны.

Село Варваровка расположено в южной части Русско-Буйловского поселения и фактически уже превратилось в населенный пункт сезонного использования. В селе расположено два садоводческих товарищества «Ивушка» и «Варваровские сады», жилые дома села также используются как дачи жителями города Павловска.

В связи с планируемым созданием водохранилища в селе Верваровка может быть образован рекреационный центр с благоустроенными местами для кратковременного и продолжительного отдыха.

Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристского потенциала Павловского муниципального района, развитие туризма на территории Русско-Буйловского сельского поселения может стать  одним из важнейших направлений его социально-экономического  развития.

На территории сельского поселения возможны различные виды туризма: культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, познавательно-деловой. Развитие рекреационной системы предлагается на базе долины реки Дон.  В нее входят ландшафты своеобразной долины реки Дон, примыкающих водоразделов и их склонов, леса, пойменные озера, геологические обнажения и многочисленные памятники археологии. Историко-культурные объекты, удобное транспортно-географическое положение позволяют сформировать рекреационно-туристическую систему Русско-Буйловского поселения, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.10 выявлены следующие проблемы, по населенным пунктам:

Русская Буйловка

Проблема 1. Требуется благоустройство зоны отдыха близ озера Камень, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий,  пляжа; строительство спасательной станции;

Проблема 2.   Требуется благоустройство зоны отдыха и пляжа на реке Дон севернее озера Горшково;

Проблема 3. Требуется благоустройство зоны отдыха и устройство парка в селе Русская Буйловка по ул. Ленина перед школой и больницей.

Шкурлат 3-й

Проблема 4.   Требуется благоустройство зоны отдыха и строительство рыболовно- туристической базы на Свирином пруду, западнее поселка Шкурлат 3-й;

Варваровка

Проблема 5. Требуется благоустройство зоны отдыха на берегу вновь создаваемого водохранилища  близ села Варваровка.

Для всех населенных пунктов

Проблема 6.  Требуется устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов;.

Проблема 7.  Требуется устройство  пешеходных тротуаров.

2.6.11. Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположена свалка твердых бытовых отходов, используемый совместно с городским поселением - городом Павловск.

| Место расположения | 6км южнее Павловска; 7,5 км северо-западнее пос. Шкурлат Бобриков яр |
| --- | --- |
| Площадь полигона или свалки, га | 10,6га |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Мощность полигона или свалки, тыс.т. | 15 |
| Объем накопленных отходов, тыс.т. | 7 |

В селе Русская Буйловка место сбора бытовых отходов расположено за юго-восточной границей села за ул. Степной.

|  | Место расположения | с.Р.Буйловка в юго – восточной части села за ул. Степной. |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь свалки, га | 3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
|  | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 100000 |
|  | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 1000 |
|  | Планируемый срок эксплуатации, лет | 20 |

Площадки для сбора бытовых отходов и мусора на территории пос. Шкурлат-3-й и с. Варваровка не определены.  Жители отвозят  бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов.

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.11 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1: Размещение на территории Русско-Буйловского сельского поселения свалки ТБО Павловского городского поселения;

Проблема 2: Требуется разработка  схемы  планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского  поселения;

Проблема 2: Требуется определение и обустройство земельных участков для размещения площадок для временного хранения твердых бытовых отходов на территории поселка Шкурлат 3-й и села Варваровка;

Проблема 3: Требуется организация сбора мусора в рекреационных зонах.

2.6.12. Кладбища.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения находится три действующих кладбища, в каждом населенном пункте, общей площадью 7 га. Предполагается их использование до конца проектного срока.

В селе Русская Буйловка действующее кладбище, расположено в границах населенного пункта, в центральной части села. Территории кладбища достаточно, но на  долгосрочную перспективу  за  границей села Русская Буйловка зарезервирована территория 5 га.

В поселке Шкурлат и селе Варваровка кладбища расположены за границами населенного пункта. Есть возможность расширения, но потребности в этом на расчетный срок не выявлено.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 3 | 7 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 2,5 | 100% |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.12 выявлены следующие проблемы

Проблема 1: Резервирование территории 5 га за юго-восточной границей села Русская Буйловка для перспективного размещения кладбища;

2.6.13. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в III томе настоящего генплана «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в центре села Русская Буйловка создана пожарная часть. Ведется круглосуточное  дежурство 4-мя караулами, 1 караул в резерве. Под контролем пожарной части находятся южные хутора и села района в радиусе 35 километров с населением 5 тысяч человек: Р-Буйловка, Желдаковка, Шкурлат, Варваровка, Николаевка, Б-Казинка. На вооружении части находятся 2 автомобиля на базе ЗИЛ: АЦ-40(130)63Б и АЦ-40(131)63Б.

Общественные здания населенных пунктов оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.13 выявлены следующие проблемы

Проблема 1: Требуется размещение на территории населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения пожарных резервуаров и пожарных гидрантов;

Проблема 2: Требуется соблюдение пожарных проездов между строениями..

2.7. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

Объекты муниципальной (районной) собственности, расположенные на территории Русско-Буйловского сельского поселения:

- здание школы в с. Русская Буйловка

- здание детского сада в с. Русская Буйловка

- здание амбулатории в с. Русская Буйловка

- здание ФАП в пос. Шкурлат

- здание отделение СБ РФ

- здание узла связи в с. Русская Буйловка

- здание узла связи в пос. Шкурлат 3-й

- трубопроводы газоснабжения на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов:

  - среднего давления

  - высокого давления

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов

- свалка ТБО

Муниципальные (местные) объекты

- административное здание в с. Русская буйловка

- здание сельского дома культуры в с. Русская Буйловка

- здания клуба в пос. Шкурлат 3-й

- спортивные сооружения

- котельная

- трубопроводы газоснабжения в границах населенных пунктов:

  - низкого давления

  - среднего давления

  - высокого давления

- сооружения водоснабжения

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенных пунктов

- межмуниципальные автодороги в границах населенных пунктов

- остановки общественного транспорта в границах населенных пунктов

- мост в с. Варваровка

- кладбища

- пожарное депо

Территории существующих объектов капитального строительства показаны на схеме 2(II), 3 (II) и 4(II).

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ,  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Русско-Буйловского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Русско-Буйловского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома II «Анализ состояния территории Русско-Буйловского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по административно-территориальному устройству Русско-Буйловского сельского поселения;

- Предложения по градостроительному зонированию территории Русско-Буйловского сельского поселения;

- Предложения по размещению на территории Русско-Буйловского сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

- содержание мест захоронения;

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 - ИТМ ГО ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

3.1. Предложения по административно-территориальному устройству

Русско-Буйловского сельского поселения

Границы и статус Русско-Буйловского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

В границы села Русская Буйловка включаются земельные участки, предназначенные для  жилищного строительства, в том числе муниципального жилья.

В границы села Варваровка включаются земли, расположенные между автомагистралью и селом, предназначенные для организации зоны придорожного сервиса и обслуживания, для строительства, с привлечением инвестиционных средств, гостиниц, торговых, развлекательных, сервисных центров и других сопутствующих  объектов.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ села Русская Буйловка. Включение в границы населенного пункта четырех участков под жилищное строительство, общей площадью 118 га. | 2009 г. | Администрация СП |
| 2. | Изменение границ села Варваровка. Включение в границы населенного пункта двух земельных участков, общей площадью 120 га, от западной границы села до автодороги М4 «Дон». | 2009 г. | Администрация СП |

Для изменения границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ  и соответствующие обоснования.

Изменение границ населенных пунктов показано на схемах 5(II) и 1(I)

3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории

Русско-Буйловского сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения). согласно #M12293 6 901919338 85 1254007933 469949408 3535340447 2176023180 3003152355 2346166536 3731932327ч.9 ст. 31 ГрК РФ #S. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому #M12293 1 901919338 1265885411 24883 1376109634 3235845000 2346166536 3731932327 3829715591 4ч.1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения предлагается выделить рекреационную территорию, с переводом земель сельхозназначения в категорию земель особо охраняемых территорий (ООПТ) местного значения, в пойме Дона западнее села Русская Буйловка. Согласно ФЗ-131 размещение новых особо охраняемых природных территорий местного значения относится к вопросам местного самоуправления.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | 2009 г. | Администрация СП |
| 2. | Подготовка и утверждение проекта ООПТ в пойме р.Дон с переводом земель сельхозназначения в категорию земель особо охраняемых территорий. | 2010 г. | Администрация СП |

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Павловского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Территории, предлагаемые к переводу в ООПТ  приведены на схемах 5(II) и 1(I)

3.3. Предложения по размещению на территории Русско-Буйловского сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

3.3.1. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |
|  | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с.Гаврильск до пос.Шкурлат 3-й. Строительство ГРС в пос. Шкурлат 3-й. | 2009-2010 гг. | Администрация Воронежской области |
|  | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от пос. Шкурлат 3-й до села Варваровка. Строительство ГРС в с. Варваровка. | 2020 г. | Администрация Воронежской области |
| 1.1. | с.Русская Буйловка Прокладка газовых сетей низкого давления - по улицам села ( 3 км) - по новым кварталам | 2009г. 2011г. | Администрация СП Средства граждан |
| 1.2. | пос. Шкурлат 3-й Прокладка газовых сетей низкого давления по улицам поселка ( 9 км) |  | Администрация СП Средства граждан |
| 1.3. | с. Варваровка Строительство газовых сетей низкого давления, ШРП | 2016-2018 гг. | Администрация СП Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция муниципальной котельной в пос. Шкурлат с переводом ее на газовое топливо | 2010 г. | Администрация СП |
| 3. | Энергетика |  |  |
| 3.1. | с.Русская Буйловка Освещение улиц: Свободы, Степная, Спутник Реконструкция существующих электросетей Прокладка электросетей к районам новой застройки | 2010-2012г. 2009-2015г. 2010-2012г. | Администрация СП |
| 3.2. | пос. Шкурлат 3-й Реконструкция существующих электросетей Реконструкция освещения улиц | 2009- 2012г. 2009- 2012г. | Администрация СП |
| 3.3. | с. Варваровка Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2010-2012 г. 2010-2012 г. | Администрация СП |
| 3.4. | Энергообеспечение проектируемой рекреационной зоны села Русская Буйловка | 2012-2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 3.5. | Энергообеспечение проектируемой рекреационной зоны поселка Шкурлат3й | 2013 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | с.Русская Буйловка Реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. Устройство централизованного водоснабжения объектов капитального строительства: школы больницы детского сада дома культуры гостиницы | 2015г. 2015г. 2015г. 2015г. 2015г. 2015г. 2015г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.2. | пос. Шкурлат 3-й Реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. Устройство централизованного водоснабжения объектов капитального строительства: ФАПа; дома культуры; гостиницы, кафе и других объектов в проектируемой зоне придорожного сервиса | 2015г. 2015г. 2015г. 2015г. 2015г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.3. | с. Варваровка Строительство централизованной системы водоснабжения, последующая герметизация шахтных колодцев | 2020 г. | Администрация СП |
| 4.4. | Водоснабжение проектируемой рекреационной зоны с. Русская Буйловка | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.5. | Водоснабжение проектируемой рекреационной зоны пос. Шкурлат 3-й | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | с.Русская Буйловка Разработка программы обеспечения села Русская-Буйловка централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2020г. | Администрация СП |
| 5.2. | пос. Шкурлат 3-й Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений. | 2020г. | Администрация СП |
| 5.3. | с. Варваровка Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений. | 2020г. | Администрация СП |

3.3.2. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского  поселения проходят 3 автодороги общего пользования муниципального значения, примыкающие к автомобильной дороге федерального значения М4 «Дон» в одном уровне, что не соответствует существующим нормативам.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено.  Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дать предложения в Управление федеральных дорог по устройство транспортных развязок в разных уровнях в местах примыкания к М4 съездов к с.Р.Буйловка, с.Варваровка, пос.Шкурлат 3-й | 2009 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |  |
| 2.1. | с.Русская Буйловка по улицам: Первомайская, Садовая, части улицы Советская | 2010 г. 2010 г. 2010 г. | Администрация СП |
|  | пос. Шкурлат 3-й по улицам: Стаханова Лесной по части улицы Гранитная | 2011 г. 2011 г. 2011 г. |  |
|  | с. Варваровка | 2015 г. |  |
| 3. | Устройство дорог с щебёночным покрытием |  |  |
| 3.1. | - до площадок сбора бытовых отходов в с. Русская Буйловка пос. Шкурлат с. Варваровка | 2009 г. 2010 г. 2010 г. | Администрация СП |
|  | - до проектируемой рекреационной зоны с. Русская Буйловка | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
|  | - до проектируемой рекреационной зоны пос. Шкурлат 3-й | 2011 г. |  |
| 4 | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 4.1. | С.Русская Буйловка: Около администрации, на 5 машино-мест Около школы – на 3 машино-места Около больницы – на 10 машино-мест | 2009- 2010 г. | Администрация СП |
| 4.4. | Проектируемая рекреационная зона с. Русская Буйловка Участок 1 – на 20 машино-мест Участок 2 – на 10 машино-мест | 2012г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.5. | Проектируемая рекреационная зона пос. Шкурлат 3-й – на 20 машино-мест | 2011 г. |  |
| 5. | Автосервис |  |  |
| 5.1. | с.Русская Буйловка | 2011 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 6.2. | с. Варваровка (в проектируемой зоне придорожного сервиса) | 2012 г. |  |

Места размещения объектов  приведены на схемах 5(II) и 1(I)

3.3.3. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

В границы села Русская Буйловка включаются четыре участка под жилищное строительство, в том числе для строительства муниципального жилья, общей площадью 118 га.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой  инфраструктуры сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | с.Русская Буйловка: 1. Строительство дома на 4 квартиры для работников социальной сферы 2. Строительство дома на 4 квартиры для инвалидов и ветеранов 3. Строительство 10 усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенного для молодых специалистов, молодых семей | 2020 2018 | Администрация СП |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.2.1. | с.Русская Буйловка Площадка 1, площадь 86 га Площадка 2, площадь 14 га Площадка 3, площадь 9 га Площадка 4, площадь 9 га | 2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства показаны на схемах 5(II) и 1(I)

3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Наряду с обслуживанием населения в число задач местной администрации входит создание социально-культурной базы, работающей на внешние связи - поселка Шкурлат 3-й и села Варваровка.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности. Общая торговая площадь по всему поселению, в соответствии с нормативом, должна составить 900 кв.м.

Для достижения нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания в селе Русская Буйловка плюс к существующей столовой на 40 мест необходимо предусмотреть еще несколько учреждений данной сферы, общей емкостью 60 мест. В поселке Шкурлат 3й нужна столовая на 20 мест.

Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий  различных форм собственности с развитием и застройкой села.

Предприятия бытового обслуживания: для с. Русская Буйловка требуется на 17 рабочих мест, для п. Шкурлат 3й — 4 рабочих места; в с. Русская Буйловка необходимо предусмотреть  прачечную (180 кг/смену), баню на 21 место, гостиницу.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли |  |  |
| 1.1. | Рынок в с.Русская Буйловка | 2010 | Администрация СП |
| 1.2. | Магазины: |  |  |
| 1.2.1 | с.Русская Буйловка: Продовольственных товаров Непродовольственных товаров | 2010 2011г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 1.2.2. | пос. Шкурлат 3-й Магазин товаров повседневного спроса | 2010г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 1.2.3. | с.Варваровка Магазин товаров повседневного спроса Торговый центр в зоне придорожного сервиса | 2010 2015г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Объекты общепита |  |  |
| 2.1. | с.Русская Буйловка Кафе на 40 мест Кафе-мороженное на 20 мест | 2010 2015г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
|  | пос. Шкурлат 3-й Столовая на 20 мест | 2010- 2015г. | Администрация СП |
| 2.2. | с.Варваровка: Кафе-столовая (в зоне придорожного сервиса) | 2010- 2015г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2.4. | Проектируемая рекреационная зона с. Русская Буйловка - Сезонное кафе | 2012г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 3. | Гостиницы |  |  |
| 4.1. | с.Русская Буйловка Гостиница на 18 мест | 2015г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 4.2. | Варваровка Мотель в зоне придорожного сервиса | 2015г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 4.3. | Проектируемая рекреационная зона с. Русская Буйловка Автокемпинг | 2012г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 4. | Бани |  |  |
| 4.1. | с.Русская Буйловка Реконструкция бани с устройством сауны на 20 мест | 2015г. | Администрация СП |
| 4.2. | пос. Шкурлат 3-й Баня на 10 мест | 2015г. | Администрация СП |
| 4.3. | с.Варваровка: Баня-сауна (в зоне придорожного сервиса) | 2015г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания |  |  |
|  | с.Русская Буйловка (на 17 рабочих мест) | 2012г. | Администрация СП |
|  | пос. Шкурлат 3-й (на 4 рабочих места) | 2015г. | Администрация СП |

Места размещения объектов приведены показаны на схемах 5(II) и 1(I)

3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

В поселении функционируют два сельских клуба в с. Русская Буйловка и пос. Шкурлат, мощностью 400 и 120 мест соответственно, а так же две библиотеки, расположенные в зданиях клубов. В сельском доме культуры села Русская Буйловка функционирует музей сельского поселения, еще один музей создан в Русско-Буйловской средней школе. Вместимость сельского клуба в п. Шкурлат недостаточна, требуется повысить его емкость до 150 мест. Вне радиусов обслуживания учреждениями культуры остается с. Варваровка.

В настоящее время в селе Русская Буйловка сложились следующие плошадки для занятий физической культурой и спортом:

- футбольное поле близ озера Чистый Ильмень;

- спортивный комплекс возле школы села Русская Буйловка;

- спортивный зал возле сельского дома культуры;

Ни в пос. Шкурлат з-й, ни в с. Варваровка нет спортивных площадок и иных объектов для занятий физкультурой и спортом.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.2. | Клубы, досуговые центры |  |  |
|  | Реконструкция клуба в пос. Шкурлат 3-й Строительство досугового центра в с.Варваровка на 100 мест | 2012 2017 | Администрация СП |
| 1.3. | Библиотеки В селе Варваровка – организация передвижной сезонной библиотеки | 2012 | Администрация СП |
| 1.4. | Организация экспозиции музея под открытым небом в с. Русская Буйловка, создание экспозиции «Буил-камень» | 2015 | Администрация СП |
| 2. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 2.1. | с.Русская Буйловка - благоустройство и развитие спортивного комплекса на базе школы села Русская Буйловка - благоустройство и развитие формирующегося спортивного ядра вокруг футбольного поля близ озера Чистый Ильмень; строительство трибун для зрителей, раздевалок и спортивных площадок - строительство бассейна - устройство теннисного корта - строительство 5 универсальных спортивных площадок (на карте № 25-30) - строительство конно-спортивной базы на месте бывшей МТФ | 2015 2015 2025 2015 2010-2015 гг. 2020 | Администрация СП |
| 2.2. | Шкурлат 3-й Строительство спортзала и пришкольной спортивной площадки Устройство 2-х универсальных спортивных площадок | 2020 | Администрация СП |
| 2.3. | с.Варваровка Строительство теннисного корта Устройство 2-х универсальных спортивных площадок | 2020 20102-2015 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

Места размещения объектов приведены на на схемах 5(II) и 1(I)

3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

территории сельского поселения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

В настоящее время в пойме Дона на прилегающих к селу Русская Буйловка территориях сложились следующие плошадки массового отдыха:

- зона отдыха близ озера Камень, включающая площадку для проведения культурно-массовых мероприятий,  массового отдыха населения, пляж;

- пляж на реке Дон севернее озера Горшково;

На территории села Русская Буйловка планируется устройство парка по ул. Ленина перед школой и больницей.

Территория населенных пунктов Русско-Буйловского сельского поселения хорошо озеленена, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов. Поселок Шкурлат 3-й находится в степной части сельского поселения, на границе промзоны, и требует дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории.

Генеральным планом Русско-Буйловского сельского поселения предлагается создание новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) муниципального значения в сложившейся зона отдыха близ озера Камень (в шаговой доступности от села Русская Буйловка, но вне его границ) – проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга, а также пляжная зону со спасательной станцией, лодочную пристань

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | с.Русская Буйловка Благоустройство рекреационной зоны села Русская Буйловка на основе организуемой ООПТ. - благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий - благоустройство пляжа; - строительство спасательной станции - благоустройство зоны отдыха и пляжа на реке Дон севернее озера Горшково - благоустройство и устройство парка в селе Русская Буйловка по ул. Ленина перед школой и больницей. - устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов - устройство пешеходных тротуаров | 2010- 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 1.2. | Шкурлат 3-й Благоустройство зоны отдыха и строительство рыболовно- туристической базы на Свирином пруду - устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов - устройство пешеходных тротуаров | 2010- 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 1.3. | Варваровка Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов. Устройство пешеходных тротуаров. Благоустройство зоны отдыха на берегу вновь создаваемого водохранилища близ села Варваровка. | 2010 2015 2017 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2. | Благоустройство родников | 2009-2012г. | Администрация СП |

Места размещения объектов приведены на  схемах 5(II) и 1(I)

3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Требуется решить проблему с размещением на территории Русско-Буйловского сельского поселения свалки ТБО другого муниципального образования - Павловского городского поселения. Для решения этой проблемы требуется придать свалке статус объекта районного, межпоселенческого значения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения | 2009-2010г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1 | с.Русская Буйловка | 2009г. | Администрация СП |
| 2.2. | пос. Шкурлат 3-й | 2009г. |  |
| 2.3 | с.Варваровка | 2009г. |  |
| 2.4. | Проектируемая рекреационная зона с. Русская Буйловка | 2010г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2.5. | Проектируемая рекреационная зона пос. Шкурлат 3-й | 2010г. |  |

Места размещения площадок для сбора мусора приведены на схеме 5(II)

3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения находится три действующих кладбища, в каждом населенном пункте, общей площадью 7 га. Предполагается их использование до конца проектного срока.  На  долгосрочную перспективу  за  границей села Русская Буйловка зарезервирована территория 5 га.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | с. Русская Буйловка Резервирование территории 5 га за юго-восточной границей села Русская Буйловка для перспективного размещения кладбища; Благоустройство действующего кладбища | 2009г. 2009-2011г. | Администрация СП |
| 1.2. | пос. Шкурлат 3-й Благоустройство действующего кладбища | 2009-2011г. | Администрация СП |
| 1.3. | с.Варваровка Благоустройство действующего кладбища | 2009-2011г. | Администрация СП |
| 2. | Благоустройство мест мемориальных захоронений (братские могилы) - в с.Русская Буйловка | 2009-2011г. | Администрация СП |

Места размещения объектов приведены на  схемах 5(II) и 1(I)

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

4.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуется значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. 	Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

4.2. Экологические проблемы и пути их решения

Общая площадь землепользования составляет – 17046,44 га.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 13746 га

Площадь водного фонда  – 70 га.

Площадь лесного фонда  – 1540 га.

Общая численность населения сельского поселения 2900  человек.

Промышленные предприятия поселения относятся к 2,4,5 классу опасности.

Реестр предприятий

| № | Название предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Павловскгранит» | Предприятие по производству нерудных материалов |
| 2 | Пекарня | Изготовление хлебобулочных изделий |
| 3 | Цех корпусной мебели | Сборка корпусной мебели |

На территории сельского поселения,  также функционируют:

- АЗС;

- машинно-тракторный парк;

- санкционированная салка.

Транспорт  Русско-Буйловского сельского поселения:

- автомобильный;

- железнодорожный;

- трубопроводный.

Сложившаяся транспортная структура благоприятствует дальнейшему развитию экономического потенциала поселения.

Состояние атмосферного воздуха на территории Русско-Буйловского сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам. Среди главных причин продолжающегося  загрязнения водных ресурсов – отсутствие очистных сооружений.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов. Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы  вносят выбросы автотранспорта. Одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 	Антропогенное воздействие на территорию Русско-Буйловского поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн

1. Теплоснабжение теплом жилой зоны, и производственного комплекса осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения

Основным топливом котельной является газ. Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования - высокая степень изношенности оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

2.ОАО «Павловскгранит»

По данным формы 2ТП-воздух (Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области) в  2007 году выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятием составил 1902,135 тонн.

На предприятии эксплуатируется устаревшее оборудование, выработавшее нормативный срок службы, что является одной из причин загрязнения атмосферы.

Следует отметить, что в 2008 году предусматривается увеличение объема производства, что приведет к увеличению количества выброса загрязняющих веществ.

3.Пекарня. Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

4.Цех корпусной мебели. Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

5.АЗС. На территории предприятия происходит выброс З.В. (азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид, бензин). Выброс З.В. неорганизованный.

6.Машинно-тракторный парк. Выброс З.В. неорганизованный. На территории предприятия происходит выброс З.В. (азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид).

Количество выбросов З.В. предприятиями в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

До пос. Шкурлат Третий проходит железная  дорога, представленная однопутной  железнодорожной веткой с тупиком в промышленной зоне. В обеспечении пассажирских перевозок железная дорога не участвует. Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при эксплуатации железной дороги и подвижного состава, а также при реконструкции железнодорожных путей

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы Русско-Буйловского поселения. По территории поселения проходят 3 автодороги общего пользования, в т.ч. автомагистраль федерального значения М-4 «Дон».

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Воздействие на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, который был введен в действие 15 июня 2003г.

Перечень основных производственных объектов с указанием размеров нормативных санитарно-защитных зон

| № | Наименование предприятия | Класс опасности | Санитарно-защитная зона по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Павловскгранит» | 2 | 500 м от границы предприятия |
| 2 | Пекарня | 4 | 100 м от границы предприятия |
| 3 | Цех корпусной мебели | 5 | 50 м от границы предприятия |
| 4 | АЗС | 4 | 100 м от границы предприятия |
| 5 | Машинно-тракторный парк | 3 | 300 м от границы предприятия |
| 6 | Санкционированная салка | 1 | 1000 м от границы предприятия |

Выводы:

- состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах находится на допустимом уровне;

- основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и промышленный комплекс;

- причиной загрязнения воздушного бассейна является низкий уровень очистки загрязняющих веществ на предприятиях;

- на территории поселения расположено 1 промышленное предприятия 2 класса опасности  ОАО «Павловскгранит».

Состояние водного бассейна

Состояние поверхностных вод

Река Русско-Буйловского сельского поселения - Дон. Пойменные озера - оз.Затон, оз.Волочильное, оз.Горшковое, оз.Догонное.

Ниже приводятся данные исследований ФГУ «ЦЛАТИ» ЦФО по изменению ИЗВ природной воды реки Дон, створ наблюдения – 1км ниже г.Павловска.

| Год | Величина ИЗВ | Класс загрязнения |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 1,27 | III класс - умеренно загрязненная |
| 2005 | 0,86 | II класс - чистая |
| 2006 | 1,59 | III класс - умеренно загрязненная |
| 2007 | 1,23 | III класс - умеренно загрязненная |

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Основным источником загрязнения окружающей природной среды в поселении является ОАО «Павловскгранит», специализирующееся на добыче гранитов Шкурлатского месторождения и их переработке. На балансе предприятия находятся сооружения искусственной биологической очистки с фактической нагрузкой – 7 тыс. м3/сут, принимающие сточные воды (90 %) предприятий г. Павловска, которые не обеспечивают очистку стоков до норм.

Источниками загрязнения реки также являются поверхностные воды с территории сельского поселения, включая промышленные территории. Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Многолетнее загрязнение реки привело к тому, что наличие загрязняющих веществ обнаруживается в донных отложениях, что приводит к вторичному загрязнению водных объектов. Тяжелые металлы, нефтепродукты и сероводород обнаружены в донных отложениях р.Дон.

Выводы:

- по качественным показателям воды, река Дон в районе поселения относится к умеренно загрязненным водоемам;

- одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Русско-Буйловское сельское поселение является не канализованным населенным пунктом;

- система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

- очистные сооружения ОАО «Павловскгранит» не обеспечивают очистку стоков до норм;

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На территории Русско-Буйловского сельского поселения расположены 7 башен Рожновского, действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода, протяженностью 19,6 км. Изношенность водопроводных сетей максимальна. Около 60% населения имеет индивидуальные скважины.

Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды низкого качества.

Требует проведения химического и бактериологического исследований воды для комплексной оценки ее состояния.

Очаги загрязнения подземных вод

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- для комплексной оценки качества питьевой воды требуется проведение исследований.

Состояние и охрана почв

Почвенный покров территории Русско-Буйловского сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами вносят выбросы ОАО «Павловскгранит» и автотранспорт.

Источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Особое место среди загрязнений почв сельского поселения тяжелыми металлами занимает цинк и свинец. Цинк и свинец хорошо адсорбируются пахотным слоем почвы.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические соружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

Сложившаяся система обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО) основана на захоронении значительного количества отходов на санкционированной свалке в сельском поселении.

| Наименование объекта | Площадь га | Вмести мость или проек. емкость тыс.м3 | Объем размещенных отходов тыс.м3 | Масса отходов тонн | Основной состав отходов в % по объему |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка в селе Русская Буйловка | 4,0 | 7,8 | 2,5 | 750,0 | -//- |

Ниже приведены сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства.

| Наименование объекта | Площадь га | Вмести мость или проек. емкость тыс.м3 | Объем размещенных отходов тыс.м3 | Масса отходов тонн | Основной состав отходов в % по объему |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвалы и иловые карты: |  |  |  |  |  |
| ОАО "Павловскгранит" (отвалы вскрышных пород) (иловые карты) | 250,0 1,25 | 85000,0 29,94 | 64225,0 0,8 | 353237,5 29,9 | 100 - вскрыш. породы 100 - ил |

Промышленные отходы

Основным источником образования токсичных отходов является ОАО «Павловскгранит».

По данным Управления по технологическому и экологическому надзору  Ростехнадзора по Воронежской области (2007 год)

| Наименование объекта | Образование отходов за год тонн | Передача отходов другим организациям тонн | Размещение отходов на собственных объектах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего тонн | Из них |  |
|  |  |  |  | Хранение тонн | Захоронение тонн |
| ОАО "Павловскгранит" | 6267,103 | 2001,738 | 4226,375 | 0,000 | 4226,375 |

На ОАО "Павловскгранит" образуются отходы всех классов токсичности:

- 0,285 тонн/год отходов 1 класса токсичности;

- 11,040 тонн/год отходов 2 класса токсичности;

- 477,888 тонн/год отходов 3 класса токсичности;

- 4530,527 тонн/год отходов 4 класса токсичности;

- 1247,363 тонн/год отходов 5 класса токсичности.

Наиболее опасным видом отходов, образующимся на территории поселения, являются ртутьсодержащие отходы (1-й класс опасности), основная масса которых представлена отработавшими люминесцентными и другими ртутьсодержащими лампами. Эти отходы собираются в специальные контейнеры на территории предприятий и затем сдаются на демеркуризацию.

Основная масса отходов 2 и 3 класса опасности, образующихся на предприятиях сельского поселения, представлена нефтеотходами различных производств, нефтешламами, шламами гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются только нефтеотходы.

К объектам длительного хранения отходов 4 класса опасности относятся иловые карты, отвалы вскрышных пород.

Сельскохозяйственные отходы

Сельскохозяйственная деятельность представлена растениеводством.

На  территории поселения расположены следующие сельскохозяйственные предприятия:

- - ООО «Импульс-Агро»

- - ООО «Павловскинвест»

- - ТОО «Вас»

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Отходы садоводческих объединений

На территории сельского поселения находится 4 садоводческих объединений. ТБО данных массивов имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на санкционированную свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалка оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

- основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека;

- значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт;

- образование  промышленных отходов ОАО "Павловскгранит" за год составляет  6267,103 тонн;

- образование ТБО за год в поселении не определено;

- несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

Оценка природно-территориального комплекса

Основой природного каркаса территории сельского поселения является река Дон, лесные массивы и искусственно созданные насаждения.

Состояние растительного покрова

Структура растительного покрова территории Русско-Буйловского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

Естественные растительные сообщества

Фитоценозы территории Русско-Буйловского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

В целом экологическое состояние лесов в поселении является удовлетворительным.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Водоохранная зона реки Дон

Важнейшая роль водоохранной зоны заключается в том, что она играет существенную роль в борьбе с эрозией, является биостационной для многих видов флоры и фауны, сохраняет интрозональные ландшафты и является экологическим транзитным коридором, связывающим природную экологическую сеть.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны (ВЗ)  на реке Дон составляет 200 м.

Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как территорий, выполняющих функции источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства (земли сельскохозяйственного назначения составляют 80% от всей территории). Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит промышленное предприятие ОАО «Павловскгранит».

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Русско-Буйловского сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

Данной район отличает снижение в 1,1-1,2 раза уровней большинства показателей состояния здоровья за исключением сосудистой и репродуктивной патологии,

Природно-очаговые болезни

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем территории. Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

Территория Русско-Буйловского сельского поселения является проблемной по степени риска для населения по природноочаговым зоонозных инфекций (туляремия и Ку-лихорадка).

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

Завозная малярия - эндемичной является практически вся долина р.Дон (заселенность жилых и хозяйственных зданий и сооружений малярийными комарами).

4.3 Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автомагистраль «Дон», предприятие по производству нерудных материалов ОАО «Павловскгранит» и перспективное предприятие по производству цемента.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

-   произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

-   организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

-   осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2.  Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно р.Дон, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

-    вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

-    строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3.   Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

-   проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

-   изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

-  обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение Русско-Буйловского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранной зоны р.Дон, т.к. на данном участке поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает промзона ОАО "Павловскгранит", земли с/х назначения и земли автомагистрали «Дон». С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

-    рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

-    создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

-   внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

-   принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.   Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

-    утилизация транспортных отходов;

-    утилизация отходов садоводческих объединений;

-    разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

7. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира Русско-Буйловского сельского поселения являются:

-    нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

-   создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Русско-Буйловского сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- транзитные зоны - вдоль реки Дон, проходят по водоохранной зоне;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.